Th«ng t

cña Bé Th¬ng m¹i sè 06/2000/TT-BTM 
ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2000 vÒ qu¶n lý 
chÊt lîng dÇu nhên ®éng c¬ trong kinh doanh

- C¨n cø LuËt Th¬ng m¹i ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/CP ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 3/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ hµng ho¸ cÊm lu th«ng, dÞch vô th¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn; hµng ho¸, dÞch vô th¬ng m¹i h¹n chÕ kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn.

- Nh»m t¨ng cêng qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi chÊt lîng dÇu nhên ®éng c¬ trong kinh doanh, Bé Th¬ng m¹i híng dÉn vÒ qu¶n lý chÊt lîng dÇu nh¬n ®éng c¬ nh sau:

§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông

1.1. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi:

a) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kÓ c¶ tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ th¬ng nh©n) ®ang ho¹t ®éng kinh doanh dÇu nhên ®éng c¬ t¹i ViÖt Nam (bao gåm: nhËp khÈu, pha chÕ, ®ãng gãi, b¸n bu«n, b¸n lÎ).

b) C¸c lo¹i dÇu nhên dïng cho ®éng c¬ pÝt-t«ng bao gåm: §éng c¬ ®èt trong 4 kú vµ 2 kú sö dông nhiªn liÖu ®èt lµ x¨ng hoÆc ®i-ª-zen (DO - Diesel Oil) hoÆc khÝ tù nhiªn (natural gas).

1.2. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi dÇu b«i tr¬n ®éng c¬ m¸y bay.

§iÒu 2. Quy ®Þnh vÒ ghi nh·n hµng ho¸ ®èi víi dÇu nhên ®éng c¬:

DÇu nhên ®éng c¬ tiªu thô t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i ghi nh·n theo QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30/8/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ quy chÕ Ghi nh·n hµng ho¸ lu th«ng trong níc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn sè 34/1999/TT-BTM ngµy 15/9/1999 vµ c«ng v¨n sè 486/BTM-QLCL ngµy 31/1/2000 cña Bé Th¬ng m¹i.

§iÒu 3. Quy ®Þnh ph©n cÊp ®é nhít vµ møc chÊt lîng; møc chÊt lîng tèi thiÓu; ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm; vµ møc chÊt lîng thùc tÕ cña dÇu nhên ®éng c¬ ®îc phÐp tiªu thô t¹i ViÖt Nam.

3.1. Ph©n cÊp ®é nhít vµ møc chÊt lîng:

CÊp ®é nhít cña dÇu nhên ®éng c¬ nªu t¹i kho¶n b, môc 1.1, §iÒu 1 ghi trªn nh·n hµng ho¸ ®îc sö dông theo hÖ thèng ph©n cÊp ®é nhít cña HiÖp héi kü s « t« Hoa Kú - SAE (Society of Automotive Engineers) t¹i phô lôc 1 vµ møc chÊt lîng ghi trªn nh·n hµng ho¸ ®îc sö dông theo hÖ thèng møc chÊt lîng cña ViÖn nghiªn cøu dÇu má Hoa Kú - API (American Petroleum institute) t¹i phô lôc 2.

3.2. Møc chÊt lîng tèi thiÓu vµ ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm cña dÇu nhên ®éng c¬ nªu t¹i kho¶n b, môc 1.1, §iÒu 1 ®îc phÐp tiªu thô t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i t¹i B¶ng 1 (t¬ng øng møc chÊt lîng SC/CB).

B¶ng 1

| STT | Tªn chØ tiªu | Møc giíi h¹n | Ph¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | §é nhít ®éng häc ë 1000C (cSt) | Theo b¶ng ph©n lo¹i cÊp ®é nhít SAE | ASTM-D445 |
| 2 | ChØ sè ®é nhít | Kh«ng nhá h¬n 95 | ASTM-D2270 |
| 3 | TrÞ sè kiÒm tæng (TBN) (mg KOH/g) | Kh«ng nhá h¬n 24 | ASTM-D2896 |
| 4 | NhiÖt ®é chíp ch¸y cèc hë (0C) | Kh«ng nhá h¬n 180 | ASTM-D92 |
| 5 | §é t¹o bät ë 93,50C (ml) | Kh«ng nhá h¬n 50/0 | ASTM-D892 |
| 6 | Tæng hµm lîng kim lo¹i Ca, Mg, Zn (% khèi lîng) | Kh«ng nhá h¬n 0,07 | ASTM-D4628 |
| 7 | Hµm lîng níc (% thÓ tÝch) | Kh«ng nhá h¬n 0,05 | ASTM-D95 |

(ASTM: American Society for Testing Materials - Héi kiÓm nghiÖm nguyªn vËt liÖu Hoa Kú).

3.3. Møc chÊt lîng thùc tÕ:

Th¬ng nh©n chØ ®îc phÐp kinh doanh dÇu nhên ®éng c¬ cã møc chÊt lîng b»ng hoÆc lín h¬n møc chÊt lîng ®· nªu t¹i b¶ng 1. Møc chÊt lîng thùc tÕ t¬ng øng víi møc chÊt lîng t¹i hÖ thèng API vµ cÊp ®é nhít t¹i hÖ thèng SAE.

§iÒu 4. Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhËp khÈu dÇu nhên ®éng c¬

4.1. Th¬ng nh©n nhËp khÈu dÇu nhên ®éng c¬ ®Ó tiªu thÞ t¹i thÞ trêng ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 vµ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 3.

4.2. Møc chÊt lîng thùc tÕ, quy ®Þnh kü thuËt ®· c«ng bè trªn nh·n hµng ho¸, hîp ®ång mua b¸n vµ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, §iÒu 3 Th«ng t nµy lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¸m ®Þnh hµng ho¸, thanh tra chÊt lîng, kiÓm so¸t thÞ trêng ®èi víi dÇu nhên ®éng c¬.

§iÒu 5. Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý pha chÕ dÇu nhên ®éng c¬ vµ qu¶n lý nhËp khÈu nguyªn liÖu (dÇu gèc vµ phô gia) ®Ó pha chÕ dÇu nhên ®éng c¬.

5.1. ChØ c¸c th¬ng nh©n cã c¬ së s¶n xuÊt; pha chÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ n¨ng lùc kü thuËt, c«ng nghÖ vµ giÊy chøng nhËn míi ®îc tæ chøc pha chÕ dÇu nhên ®éng c¬ tõ dÇu gèc vµ phô gia.

5.2. Bé Th¬ng m¹i phèi hîp víi Bé Khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i trêng tæ chøc thÈm ®Þnh: N¨ng lùc kü thuËt; C«ng nghÖ pha chÕ; M«i trêng s¶n xuÊt; ThiÕt bÞ an toµn chèng ch¸y næ; C¸c chøng chØ chuyªn m«n phï hîp víi ngµnh, nghÒ cña c¬ së pha chÕ dÇu nhên ®éng c¬ vµ giÊy chøng nhËn ®èi víi c¬ së ®îc phÐp pha chÕ dÇu nhên ®éng c¬.

Néi dung giÊy chøng nhËn bao gåm: C«ng suÊt pha chÕ, chñng lo¹i s¶n phÈm, møc chÊt lîng ®¹t ®îc cña s¶n phÈm. Th¬ng nh©n chØ ®îc phÐp pha chÕ c¸c lo¹i s¶n phÈm víi møc chÊt lîng theo giÊy chøng nhËn ®îc cÊp.

5.3. Th¬ng nh©n ®îc cÊp giÊy chøng nhËn nªu t¹i môc 5.2 míi ®îc quyÒn nhËp khÈu dÇu gèc vµ phô gia; Sè lîng dÇu gèc vµ phô gia nhËp khÈu kh«ng ®îc vît qu¸ c«ng suÊt pha chÕ ®· ®îc chøng nhËn. Th¬ng nh©n kh«ng ®îc b¸n dÇu gèc vµ phô gia ra thÞ trêng trong níc.

5.4. GiÊy chøng nhËn nªu t¹i môc 5.2 lµ mét c¬ së ph¸p lý ®Ó th¬ng nh©n tiÕn hµnh lµm thñ tôc nhËp khÈu dÇu gèc vµ phô gia t¹i c¬ quan H¶i quan. C¸c thñ tôc ph¸p lý kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

5.5. Th¬ng nh©n ph¶i kiÓm tra chÊt lîng dÇu nhên ®éng c¬ pha chÕ t¹i ViÖt Nam tríc khi ®a ra lu th«ng. Møc chÊt lîng vµ nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt c«ng bè trªn nh·n hµng ho¸ ph¶i phï hîp víi thùc tÕ cña hµng ho¸.

§iÒu 6. §iÒu kho¶n thi hµnh

6.1. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t liªn tÞch gi÷a Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng - Bé Th¬ng m¹i sè 565/KCM-TM ngµy 15/5/1997.

6.2. Th¬ng nh©n nªu t¹i kho¶n a, môc 1.1 §iÒu 1, ph¶i chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. NÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ bÞ thu håi giÊy chøng  nhËn nªu t¹i môc 5.2, §iÒu 5.

6.3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ban hµnh.

Phô lôc 1

C¸c cÊp ®é nhít cña dÇu nhên ®éng c¬ 
ph©n lo¹i theo SAE

| CÊp ®é nhít SAE | §é nhít ë 1000C, cSt |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nhá nhÊt | Lín nhÊt |
| OW | 3,8 | - |
| 5W | 3,8 | - |
| 10W | 4,1 | - |
| 15W | 5,6 | - |
| 20W | 5,6 | - |
| 25W | 9,3 | - |
| 20 | 5,6 | < 9,3 |
| 30 | 9,3 | < 12,5 |
| 40 | 12,5 | < 16,3 |
| 50 | 16,3 | < 21,9 |
| 60 | 21,9 | < 26,1 |

Phô lôc 2

C¸c møc chÊt lîng cña dÇu nhên ®éng c¬ 
ph©n lo¹i theo API

* DÇu nhên ®éng c¬ dïng cho ®éng c¬ x¨ng: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG....

* DÇu nhên ®éng c¬ dïng cho ®éng c¬ ®i-ª-zen: CA, CB, CC, CD, CE...

* DÇu nhên ®éng c¬ ®a n¨ng dïng cho c¶ ®éng c¬ x¨ng vµ ®i-ª-zen bao gåm c¶ hai ký hiÖu trªn, vÝ dô: SA/CB; SG/CD.