BD.13500     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ  700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I, II | III | IV | V | VI | VII |
| BD.135 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp độ sâu khoan từ 50 đến 100 m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Choòng khoan loại: 1450 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ | bộ | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Ống múc loại: 735 kg/cái | cái | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | Cáp khoan | kg | 0,266 | 0,266 | 0,664 | 1,328 | 2,656 | 4,979 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,497 | 0,993 | 2,110 | 2,532 | 3,467 | 3,919 |
|  |  | Thép nhíp | kg | 0,621 | 1,241 | 2,394 | 3,263 |  |  |
|  |  | Bi hợp kim | kg |  |  |  |  | 1,241 | 1,862 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,890 | 1,068 | 1,246 | 1,335 | 1,424 | 1,566 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 4,406 | 5,287 | 6,168 | 6,608 | 7,049 | 7,754 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 3,65 | 4,49 | 6,98 | 7,94 | 12,26 | 21,17 |
|  |  | ## Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan đập cáp 40 kW | ca | 0,571 | 0,799 | 1,572 | 2,025 | 3,423 | 6,312 |
|  |  | Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,132 | 0,184 | 0,363 | 0,608 | 1,027 | 1,894 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,264 | 0,369 | 0,726 | 1,215 | 2,054 | 3,787 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,132 | 0,184 | 0,363 | 0,608 | 1,027 | 1,894 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.14000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN  50m

BD.14100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.141 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan 50m đường kính lỗ khoan <200mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,013 | 0,026 | 0,034 | 0,038 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,009 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,275 | 0,344 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,361 | 1,702 | 1,815 | 1,815 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,62 | 1,01 | 1,74 | 3,36 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,074 | 0,181 | 0,411 | 0,931 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,044 | 0,108 | 0,246 | 0,558 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,022 | 0,054 | 0,123 | 0,279 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.14200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.142 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan 50 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 +01D295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,013 | 0,026 | 0,034 | 0,038 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,009 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,396 | 0,495 | 0,528 | 0,528 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,960 | 2,450 | 2,614 | 2,614 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,84 | 1,38 | 2,36 | 4,60 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,088 | 0,230 | 0,542 | 1,256 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,053 | 0,138 | 0,325 | 0,753 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,026 | 0,069 | 0,163 | 0,377 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.15000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN  100m

BD.15100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.151 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến 100 m đường kính lỗ khoan từ <200mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,014 | 0,027 | 0,035 | 0,040 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,003 | 0,007 | 0,009 | 0,010 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,275 | 0,344 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,361 | 1,702 | 1,815 | 1,815 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,68 | 1,15 | 2,03 | 4,05 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,095 | 0,226 | 0,509 | 1,159 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,057 | 0,136 | 0,305 | 0,696 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,028 | 0,068 | 0,153 | 0,348 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.15200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.152 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 50 đến 100 m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 +01D295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5mm | m | 0,014 | 0,027 | 0,035 | 0,040 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,003 | 0,007 | 0,009 | 0,010 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,396 | 0,495 | 0,528 | 0,528 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,960 | 2,450 | 2,614 | 2,614 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,91 | 1,56 | 2,75 | 5,57 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,112 | 0,289 | 0,672 | 1,580 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,067 | 0,174 | 0,403 | 0,948 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,034 | 0,087 | 0,202 | 0,474 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.16000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN  150m

BD.16100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.161 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến 150m đường kính lỗ khoan <200mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,014 | 0,028 | 0,037 | 0,041 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,010 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,275 | 0,344 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,361 | 1,702 | 1,815 | 1,815 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,75 | 1,31 | 2,37 | 4,85 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,119 | 0,278 | 0,624 | 1,428 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,071 | 0,117 | 0,374 | 0,857 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,036 | 0,083 | 0,187 | 0,428 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.16200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.162 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 100 đến 150m đường kính lỗ khoan từ 200 đến <300 mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 +01D295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,014 | 0,028 | 0,037 | 0,041 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,010 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,396 | 0,495 | 0,528 | 0,528 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,960 | 2,450 | 2,614 | 2,614 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,99 | 1,75 | 3,20 | 6,63 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,139 | 0,354 | 0,819 | 1,932 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,083 | 0,212 | 0,491 | 1,159 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,042 | 0,106 | 0,246 | 0,580 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.17000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN  200m

BD.17100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN < 200m

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| CF.171 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến 200 m đường kính lỗ khoan < 200mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,015 | 0,029 | 0,039 | 0,043 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,275 | 0,344 | 0,367 | 0,367 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,089 | 1,361 | 1,452 | 1,452 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,83 | 1,49 | 2,77 | 5,80 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,145 | 0,338 | 0,757 | 1,743 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,087 | 0,203 | 0,454 | 1,046 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,044 | 0,101 | 0,227 | 0,523 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.17200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 200mm ĐẾN < 300mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.172 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54 CV độ sâu khoan từ 150 đến  200 m đường kính lỗ khoan từ 200 mm đến <300mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D132+01D190 +01D295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,05 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,07 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,1 |
|  |  | Cần khoan D 63,5 mm | m | 0,015 | 0,029 | 0,039 | 0,043 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,011 |
|  |  | Đất sét | m3 | 0,396 | 0,495 | 0,528 | 0,528 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 1,960 | 2,450 | 2,614 | 2,614 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,09 | 1,98 | 3,71 | 7,87 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 54 CV | ca | 0,170 | 0,429 | 0,990 | 2,346 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,102 | 0,257 | 0,594 | 1,408 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,051 | 0,129 | 0,297 | 0,704 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dụng dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong qui trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.

BD.18000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN   50m

BD.18100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.181 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,015 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,038 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,053 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,075 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,013 | 0,026 | 0,034 | 0,038 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,009 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 73,908 | 92,385 | 98,545 | 98,545 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 2,838 | 3,548 | 3,784 | 3,784 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,55 | 6,39 | 6,73 | 7,08 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,118 | 0,425 | 0,445 | 0,471 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,071 | 0,255 | 0,267 | 0,282 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,035 | 0,128 | 0,133 | 0,141 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.182 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,038 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,078 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,088 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,111 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,024 | 0,040 | 0,045 | 0,050 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,006 | 0,009 | 0,010 | 0,012 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 93,225 | 116,532 | 124,300 | 124,300 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 3,580 | 4,475 | 4,773 | 4,773 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,89 | 6,58 | 7,46 | 9,06 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,124 | 0,417 | 0,555 | 0,860 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,074 | 0,250 | 0,333 | 0,516 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,037 | 0,125 | 0,167 | 0,258 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18300     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính:1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.183 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490 +01D590 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,058 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,114 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,120 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,144 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,034 | 0,053 | 0,056 | 0,062 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,008 | 0,011 | 0,012 | 0,015 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 111,702 | 139,628 | 148,937 | 148,937 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 4,289 | 5,362 | 5,719 | 5,719 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,82 | 11,62 | 12,23 | 12,88 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,181 | 0,654 | 0,684 | 0,724 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,109 | 0,392 | 0,410 | 0,435 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,054 | 0,196 | 0,205 | 0,217 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18400     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.184 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,059 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,113 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,121 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,143 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,075 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,009 | 0,013 | 0,014 | 0,119 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 131,019 | 163,774 | 174,693 | 174,693 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 5,031 | 6,289 | 6,708 | 6,708 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 3,28 | 13,53 | 14,27 | 15,04 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,201 | 0,765 | 0,800 | 0,840 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,121 | 0,459 | 0,480 | 0,504 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,060 | 0,229 | 0,240 | 0,252 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18500     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN < 800mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.185 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 700 đến <800mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,060 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,110 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,120 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,140 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,041 | 0,059 | 0,062 | 0,089 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,010 | 0,014 | 0,015 | 0,222 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 149,497 | 186,871 | 199,329 | 199,329 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 5,741 | 7,176 | 7,654 | 7,654 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 3,75 | 15,48 | 16,31 | 17,20 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,221 | 0,875 | 0,915 | 0,956 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,133 | 0,525 | 0,549 | 0,573 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,066 | 0,263 | 0,275 | 0,287 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18600     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN < 900mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.186 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 800 đến <900mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790 +01D890 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,061 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,108 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,117 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,140 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,046 | 0,064 | 0,068 | 0,089 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,010 | 0,015 | 0,016 | 0,222 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 168,184 | 210,229 | 224,245 | 224,245 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 6,458 | 8,073 | 8,611 | 8,611 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 4,22 | 17,41 | 18,34 | 19,35 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,241 | 0,976 | 1,026 | 1,081 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,145 | 0,585 | 0,616 | 0,649 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,072 | 0,293 | 0,308 | 0,324 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.18700     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN < 1000mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.187 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan  50m đường kính lỗ khoan từ 900 đến <1000mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690+01D790 +01D890+01D990 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,063 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,109 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,118 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,143 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,050 | 0,069 | 0,073 | 0,089 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,010 | 0,016 | 0,017 | 0,222 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 186,871 | 233,588 | 249,161 | 249,161 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 7,176 | 8,970 | 9,568 | 9,568 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 4,69 | 19,35 | 20,38 | 21,50 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,262 | 1,076 | 1,137 | 1,207 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,157 | 0,646 | 0,682 | 0,724 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,078 | 0,323 | 0,341 | 0,362 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.19000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN  100m

BD.19100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.191 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến  100 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay – loại M | bộ | 0,018 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay – loại C | bộ |  | 0,046 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay – loại T | bộ |  |  | 0,065 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay – loại K | bộ |  |  |  | 0,092 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,016 | 0,032 | 0,042 | 0,047 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,008 | 0,010 | 0,012 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 73,908 | 92,385 | 98,545 | 98,545 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 3,499 | 4,374 | 4,666 | 4,666 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,19 | 1,95 | 3,32 | 6,47 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,082 | 0,221 | 0,526 | 1,228 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,049 | 0,133 | 0,316 | 0,737 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,025 | 0,066 | 0,158 | 0,369 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.19200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.192 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến  100 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,046 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,096 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,108 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,136 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,029 | 0,049 | 0,056 | 0,062 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,007 | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 93,225 | 116,532 | 124,300 | 124,300 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 4,414 | 5,517 | 5,885 | 5,885 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,33 | 8,11 | 9,20 | 11,17 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,153 | 0,514 | 0,685 | 1,061 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,092 | 0,308 | 0,411 | 0,636 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,046 | 0,154 | 0,205 | 0,318 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.19300     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.193 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến  100 m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,071 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,141 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,148 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,178 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,042 | 0,066 | 0,069 | 0,077 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,010 | 0,014 | 0,015 | 0,019 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 111,702 | 139,628 | 148,937 | 148,937 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 5,289 | 6,611 | 7,052 | 7,052 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 3,47 | 14,33 | 15,08 | 15,88 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,223 | 0,806 | 0,843 | 0,893 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,134 | 0,484 | 0,506 | 0,536 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,067 | 0,242 | 0,253 | 0,268 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.19400     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN < 700mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.194 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 50 đến  100 m đường kính lỗ khoan từ 600 đến <700mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 +01D690 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,073 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,139 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,149 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,176 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,047 | 0,069 | 0,073 | 0,093 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,011 | 0,016 | 0,017 | 0,146 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 131,019 | 163,774 | 174,693 | 174,693 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 6,203 | 7,754 | 8,271 | 8,271 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 4,05 | 16,68 | 17,60 | 18,54 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,248 | 0,943 | 0,986 | 1,036 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,149 | 0,566 | 0,592 | 0,621 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,074 | 0,283 | 0,296 | 0,311 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.20000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN  TỪ 100m ĐẾN   150m

BD.20100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.201 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến  150m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,019 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,048 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,068 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,097 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,017 | 0,033 | 0,044 | 0,049 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,008 | 0,011 | 0,012 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 73,908 | 92,385 | 98,545 | 98,545 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 3,667 | 4,584 | 4,889 | 4,889 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,25 | 2,04 | 3,48 | 6,78 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,086 | 0,231 | 0,551 | 1,287 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,052 | 0,139 | 0,331 | 0,772 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,026 | 0,069 | 0,165 | 0,386 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.20200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.202 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến  150m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,049 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,101 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,113 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,143 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,031 | 0,051 | 0,058 | 0,065 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,007 | 0,011 | 0,013 | 0,016 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 93,225 | 116,532 | 124,300 | 124,300 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 4,625 | 5,781 | 6,167 | 6,167 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,44 | 8,50 | 9,64 | 11,71 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,160 | 0,538 | 0,718 | 1,111 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,096 | 0,323 | 0,431 | 0,667 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,048 | 0,161 | 0,215 | 0,333 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.20300     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN < 600mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.203 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 100 đến  150m đường kính lỗ khoan từ 500 đến <600mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490+01D590 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,074 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,147 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,155 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,186 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,044 | 0,069 | 0,073 | 0,081 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,019 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 111,702 | 139,628 | 148,937 | 148,937 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 5,542 | 6,927 | 7,389 | 7,389 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 3,64 | 15,01 | 15,80 | 16,64 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,234 | 0,845 | 0,884 | 0,936 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,140 | 0,507 | 0,530 | 0,561 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,070 | 0,253 | 0,265 | 0,281 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.21000     KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN  200m

BD.21100     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN < 400mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.211 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến  200 m đường kính lỗ khoan từ 300 đến <400mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,020 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,050 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,070 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,100 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,017 | 0,034 | 0,045 | 0,050 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,004 | 0,009 | 0,011 | 0,013 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 73,908 | 92,385 | 98,545 | 98,545 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 3,780 | 4,725 | 5,040 | 5,040 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,28 | 2,11 | 3,59 | 6,99 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,089 | 0,239 | 0,568 | 1,327 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,053 | 0,143 | 0,341 | 0,796 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,027 | 0,072 | 0,171 | 0,398 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.21200     ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN < 500mm

Đơn vị tính: 1m khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cấp đất đá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I-III | IV-VI | VII-VIII | IX-X |
| BD.212 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300 CV độ sâu khoan từ 150 đến  200 m đường kính lỗ khoan từ 400 đến <500mm | ## Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng gồm: |  |  |  |  |  |
|  |  | 01D310+01D390 +01D490 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại M | bộ | 0,050 |  |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại C | bộ |  | 0,104 |  |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại T | bộ |  |  | 0,117 |  |
|  |  | Bộ choòng nón xoay - loại K | bộ |  |  |  | 0,147 |
|  |  | Cần khoan D 114 mm | m | 0,031 | 0,053 | 0,060 | 0,067 |
|  |  | Đầu nối cần | bộ | 0,008 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
|  |  | Sét bột Bentonít | kg | 93,225 | 116,532 | 124,300 | 124,300 |
|  |  | Nước thi công | m3 | 4,768 | 5,960 | 6,358 | 6,358 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 2,52 | 8,76 | 9,94 | 12,07 |
|  |  | # Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan xoay 300 CV | ca | 0,165 | 0,555 | 0,740 | 1,146 |
|  |  | Máy trộn dung dịch 750 lít | ca | 0,099 | 0,333 | 0,444 | 0,688 |
|  |  | Máy bơm nước 2 kW | ca | 0,050 | 0,166 | 0,222 | 0,344 |
|  |  | Máy khác | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.22000     LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG

BD.22100     KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính:1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 89 | 108 | 127 | 146 | 168 | 194 |
| BD.221 | Nối ống bằng phương pháp hàn | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ống | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,075 | 0,092 | 0,108 | 0,124 | 0,142 | 0,164 |
|  |  | Ôxy | chai | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,140 | 0,140 | 0,015 |
|  |  | Đất đèn | kg | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,110 |
|  |  | Sắt tròn | kg | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,220 | 0,220 | 0,290 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,054 | 0,056 | 0,060 | 0,062 | 0,066 | 0,069 |
|  |  | Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,054 | 0,056 | 0,060 | 0,062 | 0,066 | 0,069 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Tiếp theo

| Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 219 | 273 | 325 | 350 | 377 | 426 |
| Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ống | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| Que hàn | kg | 0,270 | 0,336 | 0,401 | 0,431 | 0,465 | 0,525 |
| Ôxy | chai | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,035 |
| Đất đèn | kg | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,140 | 0,220 |
| Sắt tròn | kg | 0,290 | 0,360 | 0,430 | 0,510 | 0,600 | 0,680 |
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nhân công 4/7 | công | 0,31 | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,49 |
| Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
| Máy khoan giếng | ca | 0,078 | 0,084 | 0,095 | 0,098 | 0,108 | 0,122 |
| Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,078 | 0,084 | 0,095 | 0,098 | 0,108 | 0,122 |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

Tiếp theo

| Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 450 | 477 | 529 | 630 | 720 | 820 |
| Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ống | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| Que hàn | kg | 0,555 | 0,588 | 0,826 | 0,984 | 1,125 | 1,281 |
| Ôxy | chai | 0,035 | 0,038 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,063 |
| Đất đèn | kg | 0,220 | 0,260 | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,383 |
| Sắt tròn | kg | 0,480 | 0,520 | 0,550 | 0,570 | 0,600 | 0,632 |
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nhân công 4/7 | công | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,62 |
| Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
| Máy khoan giếng | ca | 0,124 | 0,125 | 0,129 | 0,142 | 0,149 | 0,156 |
| Máy hàn điện 23 kW | ca | 0,124 | 0,125 | 0,160 | 0,191 | 0,242 | 0,307 |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Ghi chú:

Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng

BD.22200     KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính:1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 89 | 108 | 127 | 146 | 168 |
| BD.222 | Nối ống bằng phương pháp nối ren | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ống | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
|  |  | Mỡ bôi trơn | kg | 0,104 | 0,126 | 0,147 | 0,243 | 0,282 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | ### Nhân công 4/7 | công | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,028 | 0,029 | 0,032 | 0,033 | 0,036 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Tiếp theo

| Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 194 | 219 | 273 | 325 | 377 |
| Vật liệu |  |  |  |  |  |  |
| Ống | m | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| Mỡ bôi trơn | kg | 0,329 | 0,373 | 0,464 | 0,550 | 0,728 |
| Vật liệu khác | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nhân công 4/7 | công | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
| Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
| Máy khoan giếng | ca | 0,037 | 0,044 | 0,049 | 0,060 | 0,062 |
| Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Ghi chú:

Máy khoan trong công tác kết cấu giếng tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.22300     CHỐNG ỐNG

Thành phần công việc

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 1m ống

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống (mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 377 | 426 | 477 | 529 | 630 | 720 |
| BD.223 | Chống ống | Vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ống chống | m | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,523 | 0,751 | 0,838 | 0,896 | 1,098 | 1,271 |
|  |  | Ôxy | chai | 0,025 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,056 | 0,070 |
|  |  | Đất đèn | kg | 0,196 | 0,308 | 0,364 | 0,420 | 0,448 | 0,490 |
|  |  | Sắt tròn | kg | 0,480 | 0,500 | 0,520 | 0,550 | 0,570 | 0,600 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,65 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,85 | 0,89 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,163 | 0,183 | 0,188 | 0,194 | 0,212 | 0,223 |
|  |  | Mày hàn 23kW | ca | 0,108 | 0,122 | 0,125 | 0,160 | 0,191 | 0,242 |
|  |  | Máy khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Ghi chú:

Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.23000     THỔI RỬA GIẾNG KHOAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

BD.23100     ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN  100m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lăp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống lọc ( mm ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <219 | <300 | <450 | 450 |
| BD.231 | Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng 100m | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  |  | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60 | m | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Ống nâng nước: D200 | m | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  |  | Ống gió: D50 | m | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 |
|  |  | Thùng đo lưu lượng | cái | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,20 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,160 | 0,200 | 0,280 | 0,340 |
|  |  | Máy nén khí diezen 660m3/h | ca | 1,000 | 1,500 |  |  |
|  |  | Máy nén khí diezen 1260m3/h | ca |  |  | 1,000 | 1,500 |
|  |  | Máy hàn 23 kW | ca | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |

BD.23200     ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100m  ĐẾN   150m

Đơn vị tính:1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lăp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống lọc ( mm ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <219 | <300 | <450 |
| BD.232 | Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 100 đến 150m | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60 | m | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Ống nâng nước: D200 | m | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  |  | Ống gió: D50 | m | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,224 | 0,336 | 0,448 |
|  |  | Thùng đo lưu lượng | cái | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,34 | 1,68 | 2,02 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,192 | 0,240 | 0,336 |
|  |  | Máy nén khí diezen 660m3/h | ca | 1,500 | 2,250 |  |
|  |  | Máy nén khí diezen 1260m3/h | ca |  |  | 1,500 |
|  |  | Máy hàn 23 kW | ca | 0,105 | 0,126 | 0,147 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

BD.23300     ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ  150m ĐẾN   200m

Đơn vị tính: 1m ống lọc

| Mã hiệu | Công tác xây lăp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính ống lọc (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | <219 | <300 |
| BD.233 | Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng từ 150 đến 200m | Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60 | m | 0,500 | 0,500 |
|  |  | Ống nâng nước: D200 | m | 0,288 | 0,288 |
|  |  | Ống gió: D50 | m | 0,020 | 0,020 |
|  |  | Que hàn | kg | 0,230 | 0,345 |
|  |  | Thùng đo lưu lượng | cái | 0,050 | 0,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,38 | 1,73 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy khoan giếng | ca | 0,208 | 0,260 |
|  |  | Máy nén khí diezen 1260m3/h | ca | 1,000 | 1,500 |
|  |  | Máy hàn 23 kW | ca | 0,108 | 0,129 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

Ghi chú:

Máy khoan trong công tác thổi rửa giếng khoan tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.24100     CHÈN SỎI, SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính:1m3

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chèn sỏi | Chèn sét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.241 | Chèn sỏi, chèn sét | ###### Vật liệu |  |  |  |
|  |  | Sỏi chèn | m3 | 1,030 |  |
|  |  | Sét chèn | m3 |  | 1,050 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 1,20 | 0,80 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |
|  |  | Máy khoan | ca | 0,150 | - |
|  |  | Máy khác | % | 5 |  |
|  |  |  |  | 01 | 02 |

Ghi chú: Máy khoan trong công tác chèn sỏi tính theo loại đã dùng để khoan giếng.

BD.25100     VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN

Thành phần công việc:

Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: 10m3 mùn khoan

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển (km) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤0,5 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 |
| BD.251 | Vận chuyển mùn khoan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nhân công 4/7 | công | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,25 |
|  |  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3 | ca | 0,476 | 0,516 | 0,629 | 0,742 | 0,828 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Tiếp theo

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cự ly vận chuyển (km) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5 | ≤6 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 |
| BD.251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhân công 4/7 | công | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xe bồn hút mùn, dung tích - 3 m3 | ca | 0,915 | 0,992 | 1,068 | 1,144 | 1,192 | 1,239 |
|  |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |

BD.26000     LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC

BD.26100     LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm

- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông

- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông

- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc

- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.261 | Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa | # Vật liệu |  |  |
|  |  | Chụp lọc | cái | 1,00 |
|  |  | Vữa ximăng M100 | lít | 0,15 |
|  |  | ### Nhân công 3,5/7 | công | 0,03 |
|  |  |  |  | 01 |

Ghi chú: Trong định mức chưa tính đến chi phí về bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.

BD.26200     LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI

Thành phần công việc:

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế

- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.

- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.

- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm… của các tấm kính sau khi gắn vữa

Đơn vị tính: cái

| Mã hiệu | Công tác xây lắp | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD.262 | Lắp đặt chậu điện giải | Vật liệu |  |  |
|  |  | Vỏ chậu điện giải 724x174 | bộ | 1 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 0,01 |
|  |  | Nhân công 4,5/7 | công | 0,94 |
|  |  |  |  | 01 |

Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì định mức lắp đặt chậu bằng 0,5 nhân công lắp trong bảng.