| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
|  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| - Số:39/2005/QĐ-BXD | Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình

- Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 1346/CV-NLDK ngày 18/03/2005, Công văn số 1719/CV-NLDK ngày 04/04/2005 về việc thỏa thuận định mức thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp; Công văn số 4848/CV-EVN-KTDT ngày 21/09/2005 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp".

Điều 2. "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" này thay thế Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận cho các ngành, Bộ ban hành trước đây.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

"Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" áp dụng thống nhất trong cả nước, là căn cứ để các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng bộ đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp làm cơ sở lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và quản lý chi phí xây dựng công trình.

Điều 4. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng

BỘ XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẦN

THÍ NGHIỆM ĐIỆN

ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2005/QĐ-BXD

NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Hà Nội - 2005

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM

ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.

Căn cứ để lập định mức dự toán: Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các quy trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến. Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được rà soát, hiệu chỉnh trên cơ sở “Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 78/1999/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp”.

I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Định mức dự toán bao gồm:

1. Mức hao phí vật liệu:

Là khối lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho thí nghiệm hoàn thành một đơn vị khối lượng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hao phí vật liệu trong các bảng mức đã bao gồm cả hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có).

2. Mức hao phí lao động:

Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả Kỹ sư, Công nhân, điều khiển máy thí nghiệm.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc kỹ sư, công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân tham gia thực hiện cho một đơn vị công tác thí nghiệm điện.

3. Mức hao phí máy thi công:

Là số ca máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

- Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hóa thống nhất bao gồm 8 Chương.

Chương I: Thí nghiệm các thiết bị điện

Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện

Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất

Chương IV: Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện

Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện

Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt

Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu.

Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa

- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo, mở rộng đang có lưới điện thì định mức hao phí lao động được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).

Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần thứ nhất, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu được tính nhân công với hệ số là 0,8.

Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Trường hợp những loại công tác thí nghiệm điện có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập định mức này thì lập định mức bổ sung theo quy định hiện hành và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành.

Chương I

THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

EA.10000 ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT ĐIỆN

EA.11000 THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ, U < 1000V

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất máy (kW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  10 |  50 |  100 |  200 |
| EA.110 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Giẻ lau Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Máy đo điện trở một chiều Hợp bộ thí nghiệm cao áp | KWh kg kg tờ m công công ca ca ca | 2,000 0,150 0,100 0,200 1,000 1,56 0,67 0,100 0, 200 0,050 | 4,000 0,225 0,150 0,300 1,200 1,88 0,80 0,120 0,240 0,060 | 6,000 0,338 0,225 0,450 1,440 2,25 0,96 0,144 0,288 0,072 | 8,000 0,506 0,338 0,675 1,728 2,70 1,16 0,173 0,346 0,087 |
| Ghi chú: |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

1.  Bảng mức xác định cho động cơ độc lập.

2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,60.

EA.12000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ U < 1000V

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.

- Đo điện trở 1chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.

- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.

- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất máy (KW) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  10 |  50 |  100 |  200 |
| EA..120 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Giẻ lau Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Máy đo điện trở một chiều Hợp bộ thí nghiệm cao áp | KWh kg kg tờ m công công ca ca ca | 1,600 0,120 0,080 0,160 0,800 1,25 0,54 0,080 0,160 0,040 | 3,200 0,180 0,120 0,240 0,960 1,49 0,65 0,096 0,192 0,048 | 4,800 0,270 0,180 0,360 1,152 1,79 0,78 0,115 0,230 0,058 | 6,400 0,405 0,270 0,540 1,382 2,16 0,93 0,138 0,277 0,069 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức xác định cho động cơ độc lập

2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,60.

EA. 20000 MÁY BIẾN ÁP LỰC

EA.21000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 66 - 500KV

EA.21100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA - U  110KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tg và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp được tải, đồ thị vòng.

- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao máy | Đơn vị | 3 pha  110 kV 3 cuốn dây |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  16MVA |  25MVA |  40MVA |  100MVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.211 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Cáp bọc 7 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 | KWh m kg cuộn kg tờ m m công công | 4,436 1,109 1,109 1,109 1,109 2,218 4,436 0,739 32,75 14,04 | 4,573 1,143 1,143 1,143 1,143 2,286 4,573 0,762 33,32 14,28 | 4,714 1,179 1,179 1,179 1,179 2,357 4,714 0,786 34,61 14,83 | 4,860 1,215 1,215 l,215 1,215 2,430 4,860 0,810 35,68 15,29 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1 máy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy thi công Hợp bộ đo Tg Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Máy chụp sóng Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | ca ca ca ca ca ca ca ca | 0,937 0,558 0,468 0,468 0,558 0,297 0,141 1,520 | 0,953 0,567 0,477 0,477 0,567 0,303 0,143 1,950 | 0,990 0,589 0,495 0,495 0,589 0,314 0,148 2,25 | 1,021 0,608 0,510 0,510 0,608 0,324 0,153 2,59 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1, 1.

2. Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây:

a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,1;

b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110 kV 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.

EA.21200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC - U 220 ÷ 500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tg và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).

- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.

- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.

- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.

- Hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3 pha 220 KV |  | 1 pha 220 ÷ 500 KV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125MVA | 250MVA | 100MVA | >100MVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.212 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Cáp bọc 7 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Hợp bộ đo Tg | KWh m kg cuộn kg tờ m m công công ca | 5,400 1,350 1,350 1,350 1,350 2,700 5,400 0,900 39,64 16,99 1,134 | 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 6,000 1,000 44,00 18,86 1,260 | 5,400 0,900 0,900 0,900 0,900 1,800 4,500 0,900 26,56 11,38 0,851 | 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 5,000 1,000 29,33 12,57 0,945 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1 máy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Máy chụp sóng Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | ca ca ca ca ca ca ca | 0,675 0,567 0,567 0,675 0,360 0,170 1,520 | 0,750 0,630 0,630 0,750 0,400 0,189 1,950 | 0,675 0,567 0,567 0,450 0,360 0,170 1,250 | 0,750 0,630 0,630 0,500 0,400 0,189 1,590 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1.

EA..22000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U  35KV

EA.22100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U 22 ÷ 35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo Tg và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm tổn hao không tải.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3 pha |  | 1 pha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1MVA | > 1MVA | 100kVA |  500kVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EA.221 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Cáp bọc 4 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp | KWh m kg cuộn kg tờ m m công công ca ca | 1,800 0,450 0,450 0,900 0,450 0,450 1,800 0,450 5,44 2,33 0,180 0,227 | 2,000 0,500 0,500 1,000 0,500 0,500 2,000 0,500 6,04 2.59 0,200 0,252 | 1,085 0,271 0,271 0,543 0,271 0,271 1,085 0,271 3,28 1.41 0,144 0,139 | 1,206 0,302 0,302 0,603 0,302 0,302 1,206 0,302 3,65 1,56 0,160 0,154 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Đơn vị tính: 1 máy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hợp bộ đo lường | ca | 0,225 | 0,250 | 0,185 | 0,205 |
|  | Hợp bộ đo Tg | ca |  | 0,238 |  |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,180 | 0,200 | 0,144 | 0,160 |
|  | Máy đo tỷ số biến | ca | 0,360 | 0,400 | 0,231 | 0,300 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên xác định cho MBA không có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2.

2. Bảng mức trên xác định có máy biến áp lực 3 pha < 35kV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.

EA.22200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U 3 ÷ 15KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.

- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.

- Thí nghiệm tổn hao không tải.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.

- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 máy

| Mã hiệu |  | Thành phần hao phí | Đơn vị | 3 pha |  |  |  |  | 1 pha. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  1MVA |  |  | > 1MVA |  |  100kVA |  |  500kVA |  |  |
| EA..222 |  | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Cáp bọc 4 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét | KWh m kg cuộn kg tờ m m công công ca | 1,620 0,360 0,360 0,720 0,360 0,360 1,440 0,36 4,35 1,87 0,144 |  |  | 1,800 0,40 0,40 0,80 0,40 0,40 1,600 0,400 4,83 2,07 0,160 |  | 0, 977 0,217 0,217 0,434 0,217 0,217 0,868 0, 217 2,63 1,13 0,117 |  | 1,085 0,241 0,241 0,482 0,241 0,241 0,965 0,241 2,92 1,25 0,130 |  |  |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp |  |  |  | ca | 0,181 |  | 0,202 |  | 0,109 |  | 0,121 |  |
|  | Hợp độ đo lường |  |  |  | ca | 0,180 |  | 0,200 |  | 0,146 |  | 0,162 |  |
|  | Máy đo điện trở một chiều |  |  |  | ca | 0,144 |  | 0,160 |  | 0,117 |  | 0,130 |  |
|  | Máy đo tỷ số biến |  |  |  | ca | 0,288 |  | 0,320 |  | 0,237 |  | 0,240 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  |

Ghi chú:

- Bảng mức trên xác định có máy biến áp lực 3 pha  15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.

EA..30000 MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP

EA.31000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN U 66 ÷ 500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo điện dung, Tg.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 pha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 66 ÷ 110 | 220 | 500 |
| EA..310 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Giấy nhám số 0 Băng cách điện Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Hợp bộ đo Tg Mê gôm mét Hợp bộ đo lường Hợp bộ thí nghiệm cao áp Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | KWh kg tờ cuộn kg m công công ca ca ca ca ca ca | 1,667 0,125 0,167 0,167 0,167 0,833 4, 11 1,76 0,161 0,090 0,135 0,134 0,040 - | 2,000 0,150 0,200 0,200 0,200 1,000 5,14 2,20 0,179 0,100 0,150 0,149 0,045 0, 255 | 2,400 0,180 0,240 0,240 0,240 1,200 6,46 2,77 0,198 0,111 0,167 0,165 0,050 - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

- Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EA.32000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA - U 66 ÷ 500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Thử cách điện vòng.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 pha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 66 ÷ 110 | 220 | 500 |
| EA.320 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Băng cách điện Giấy nhám số 0 Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | KWh kg cuộn tờ kg m công công ca ca ca ca ca ca | 1,667 0,125 0,167 0,167 0,167 0,833 4,11 1,76 0,090 0,134 0,135 0,108 0,040 - | 2,000 0,150 0,200 0,200 0,200 1,000 5,14 2,20 0,100 0,149 0,150 0,120 0,045 0,255 | 2,400 0,180 0,240 0,240 0,240 1,200 6,46 2,77 0,111 0,165 0,167 0,133 0,050 - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

- Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8.

EA.33000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG U  35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tổn hao điện môi (khi cần).

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử cách điện vòng.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp 22 -35 KV |  | Điện áp  15 KV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pha | 3 pha | 1 pha | 3 pha |
| EA..330 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Băng cách điện Giấy nhám số 0 Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Máy đo tỷ số biến | KWh kg cuộn tờ kg m công công ca ca ca ca ca | 1,333 0,100 0,133 0,133 0,133 0,667 2,31 0,99 0,090 0,119 0,135 0,108 0,200 | 1,600 0,150 0,200 0,200 0,200 1,000 3,86 1,65 0,100 0,149 0,150 0,120 0,235 | 1,067 0,080 0,107 0,107 0,107 0,533 2,08 0,89 0,081 0,108 0,122 0,097 0,170 | 1,440 0,135 0,180 0,180 0,180 0,900 3,47 1,49 0,093 0,138 0,140 0,112 0,218 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

EA.40000 BIẾN DÒNG ĐIỆN

EA.41000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U 66 ÷ 500KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tổn hao điện môi.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra đặc tính từ hóa.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu,đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 66 ÷ 110 | 220 | 500 |
| EA..410 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Giấy nhám số 0 Cồn công nghiệp Băng cách điện Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Hợp bộ đo Tg Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | KWh kg tờ kg cuộn m công công ca ca ca ca ca ca ca | 1,500 0,150 0,150 0,300 0,100 1,200 3,19 1,37 0,120 0,090 0,150 0,135 0,108 0,045 0,235 | 1,875 0,188 0,188 0,375 0,125 1,500 4,77 2,04 0,133 0,100 0,166 0,150 0,120 0,050 0,380 | 2,344 0,234 0,234 0,469 0,156 1,875 7,18 3,08 0,148 0,111 0,185 0,167 0,133 0,055 0,444 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ  4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1, 1 .

2. Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

EA.42000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U  1KV;  15KV, 22 ÷ 35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo tỷ số biến, sai số.

- Kiểm tra đặc tính từ hóa.

- Kiểm tra cực tính.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại biến dòng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  1 KV |  15KV | 22 ÷ 35 KV |
| EA..420 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Giấy nhám số 0 Cồn công nghiệp Băng cách điện Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ đo lường Hợp bộ thí nghiệm cao áp Máy đo điện trở một chiều Máy đo tỷ số biến | KWh kg tờ kg cuộn m công công ca ca ca ca ca | 0,300 0,050 0,060 0,100 0,040 0,200 1,15 0,49 0,040 0,050 - 0,040 0,185 | 0,960 0,096 0,096 0,192 0,064 0,768 2,30 0,99 0,065 0,097 0,108 0,078 0,095 | 1,200 0,120 0,120 0,240 0,080 0,960 2,87 1,23 0,081 0,122 0,135 0,097 0,143 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

1. Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ  4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1 .

2. Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số,8.

EA.50000 KHÁNG ĐIỆN

EA..51000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH CUỘN DẬP HỒ QUANG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo Tg sứ đầu vào và cuộn dây.

- Đo tổn hao không tải (nếu cần).

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: (bộ) 1 pha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kháng điện dầu |  | Máy tạo trung tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  35 KV | 500 KV |  |
| EA..510 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Cáp bọc 7 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Hợp bộ đo Tg Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều Xe thang nâng Máy đo tỷ số biến | KWh m kg cuộn kg tờ m m công công ca ca ca ca ca ca ca | 1,000 0,233 0,167 0,167 0,167 0,400 0,667 0,167 4,64 1,99 - 0,210 0,132 0,105 0,084 0,040 | 3,000 0,700 0,500 0,500 0,500 1,200 2,000 0,500 18,57 7,96 0,596 0,630 0,397 0,315 0,252 0,199 | 1,300 0,303 0,217 0,217 0,217 0,520 0,867 0,217 5,76 2,47 - 0,273 0,172 0,137 0,109 - 0,283 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

1. Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2

2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng bảng mức thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động.

EA.52000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÁNG KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN CÁC CẤP ĐIỆN ÁP

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài tiêu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở một chiều.

- Đo trở kháng cuộn dây.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: (bộ) 1 pha

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kháng điện khô | Cuộn cản cao tần |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EA..520 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Băng cách điện Cồn công nghiệp Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo lường Máy đo điện trở một chiều | KWh m kg cuộn kg tờ m công công ca ca ca ca | 0,267 0,062 0,044 0,044 0,044 0,107 0,178 0,83 0,35 0,056 0,036 0,084 0,022 | 0,333 0,078 0,056 O,056 0,056 0,133 0,222 1,03 0,44 0,070 - 0,105 0,028 |
|  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

- Bảng mức trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van.

Chương II

THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN

EB.10000 MÁY CẮT

Quy định áp dụng:

1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt bộ truyền động bằng khí nén, thủy lực được nhân hệ số 1,15.

2. Công tác thí nghiệm máy cắt  220kV đã bao gồm tụ san áp.

3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng bảng mức máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất.

4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng điện, biến điện áp, điều khiển xa) được sử dụng bảng mức máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2.

EB.11000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÍ SF6

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm.

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.

- Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66÷110 |  35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EB.110 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 20,000 | 14,000 | 9,800 | 6,860 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,600 | 0,420 | 0,294 | 0,206 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 3,000 | 2,100 | 1,470 | 1,029 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 27,72 | 16,63 | 11,11 | 7,71 |
|  | Công nhân 5,0/7 | công | 11,88 | 7,13 | 4,76 | 3,31 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,500 | 0,350 | 0,245 | 0,172 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,350 | 0,221 | 0,154 | 0,108 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,600 | 0,378 | 0,265 | 0,185 |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,480 | 0,302 | 0,212 | 0,148 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,120 | 0,084 | 0,059 | 0,041 |
|  | Máy đo điện trở một chiều | ca | 0,120 | 0,084 | 0,059 | 0,041 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,105 | 0,066 | 0,046 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt  110 kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt  110 kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9.

EB.12000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT DẦU

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo tg.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha).

| Mã hiệu | Thành phần hao phí |  |  |  | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 220 | 66 ÷ 110 |  35 |
| EB.12 | Vật liệu Điện năng Mỡ các loại Cồn công nghiệp Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy chụp sóng Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Hợp bộ đo Tg Máy đo điện trở tiếp xúc Máy đo điện trở 1 chiều Xe thang nâng |  |  |  | KWh kg kg m kg tờ m công công ca ca ca ca ca ca ca | 12,000 0,200 0,400 1,000 1,000 0,500 2,100 17,01 7,29 0,363 0,420 0,265 0,318 0,101 0,101 0,079 | 8,400 0,140 0,280 0,700 0,700 0,350 1, 470 11,91 5,10 0,254 0,294 0,144 0,222 0,071 0,071 0,043 | 5,880 0,098 0,196 0,490 0,490 0,245 1,029 8,34 3,57 0,178 0,206 0,144 0,156 0,049 0,049 - |
| 10 |  | 20 | 30 |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.

EB.13000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÔNG KHÍ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra độ kín, và áp suất .

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra chu trình tự đóng lại

- Đo điện trở tiếp xúc

- Đo điện trở cách điện

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 220 | 66÷110 | 35 |
| EB.130 | Vật liệu |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 21,000 | 14,700 | 10,290 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,630 | 0,441 | 0,309 |
|  | Vải phin trắng 0,8m | m | 0,525 | 0,368 | 0,257 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,525 | 0,368 | 0,257 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,525 | 0,368 | 0,257 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 3,150 | 2,205 | 1,544 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 23,81 | 16,67 | 11,67 |
|  | Công nhân 5,0/7 | công | 10,21 | 7,14 | 5,00 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |
|  | Máy chụp sóng | ca | 0,363 | 0,254 | 0,178 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,420 | 0,294 | 0,206 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,265 | 0,185 | 0,130 |
|  | Thiết bị kiểm tra áp lực | ca | 0,454 | 0,318 | 0,222 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,101 | 0,071 | 0,049 |
|  | Máy đo điện trở 1chiều | ca | 0,101 | 0,071 | 0,049 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,079 | 0,056 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

EB.14000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT CHÂN KHÔNG - U  35KV

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra động cơ tích năng.

- Kiểm tra hệ thống truyền động.

- Thao tác đóng cắt cơ khí.

- Kiểm tra các chu trình làm việc.

- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.

- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.

- Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao nhí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EB.140 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Vải phin trắng 0,8m Giẻ lau Giấy nhám số 0 Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy chụp sóng Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Thiết bị kiểm tra áp lực Máy đo điện trở tiếp xúc Máy đo điện trở một chiều | KWh kg m kg tờ m công công ca ca ca ca ca ca | 4,802 0,144 0,120 0,120 0,120 0,720 5,45 2,33 0,104 0,086 0,130 0,090 0,040 0,040 |
|  |  |  | 10 |

EB.20000 DAO CÁCH LY

FB. 21000 THÍ  NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện .

- Kiểm tra động cơ truyền động.

- Đo điện trở tiếp xúc

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66÷110 |  35 |
| EB.210 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,400 | 1,920 | 1,536 | 1,229 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 7,03 | 5,63 | 4,50 | 3,59 |
|  | Công nhân 5,0/7 | công | 3,01 | 2,41 | 1,93 | 1,54 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,075 | 0,068 | 0,061 | 0,055 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,090 | 0,081 | 0,073 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,130 | 0,117 | 0,105 | 0,095 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,039 | 0,035 | 0,032 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.

2. Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4.

3. Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.

FB. 22000 THÍ  NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện .

- Đo điện trở tiếp xúc

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.

- Kiểm tra thao tác các truyền động.

- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ (3 pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66÷110 |  35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EB.220 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,500 | 1,200 | 0,960 | 0,768 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 5,67 | 4,54 | 3,63 | 2,89 |
|  | Công nhân 5,0/7 | công | 2,43 | 1,94 | 1,56 | 1,24 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,056 | 0,050 | 0,045 | 0,041 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,100 | 0,090 | 0,081 | 0,073 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,126 | 0,113 | 0,102 | 0,092 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,038 | 0,034 | 0,031 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.

2. Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4.

3. Trường hợp thí nghiệm các thiết bị: Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10.

FB. 30000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện .

- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp

- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 phân đoạn

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66÷110 |  35 |
| EB.300 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 2,400 | 1,920 | 1,536 | 1,229 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Cồn công nghiệp | kg | 0,200 | 0,160 | 0,128 | 0,102 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 1,000 | 0,800 | 0,640 | 0,512 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 4,0/8 | công | 2,27 | 1,81 | 1,45 | 1,16 |
|  | Công nhân 5,0/7 | công | 0,97 | 0,78 | 0,62 | 0,50 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,075 | 0,060 | 0,048 | 0,038 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,048 | 0,038 | 0,031 | 0,025 |
|  | Hợp bộ thí nghiệm cao áp | ca | 0,135 | 0,108 | 0,086 | 0,069 |
|  | Xe thang nâng | ca | 0,041 | 0,032 | 0,026 | - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.

EB.40000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN

Quy định áp dụng:

1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.

2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Bảng mức thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

EB.41000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: phần tử, cái, bát

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cách điện đứng |  | Cách điện treo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 66 ÷ 500kV | 3 ÷ 35 kV | Để rời | Đã lắp thành chuỗi |
|  |  |  | (Phần tử) | (Cái) | (Bát) | (Bát) |
| EB.410 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Xe thang nâng | KWh kg m kg công công ca ca ca | 0,300 0,050 0,100 0,050 0,04 0,02 0,040 0,010 0,010 | 0,150 0,025 0,050 0,025 0,03 0,01 0,020 0,007 - | 0,075 0,013 0,025 0,013 0,02 0,01 0,010 0,005 - | 0,053 0,009 0,018 0,009 0,01 0,01 0,007 0,004 - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng  100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5.

2. Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) định mức thí nghiệm được nhân hệ số 0,3.

EB.42000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN XUYÊN.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo tổn hao điện môi tg và điện dung.

- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66 ÷ 110 | 22÷35 |
| EB.420 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ đo Tg Hợp bộ thí nghiệm cao áp Xe thang nâng | KWh kg m kg công công ca ca ca ca | 1,350 0,225 0,450 0,225 1,91 0,82 0,105 0,134 0,134 0,040 | 1, 215 0,203 0,405 0,203 1,53 0,66 0,084 0,107 0,107 0,032 | 1,094 0,182 0,365 0,182 1,22 0,52 0,067 0,086 0,086 0,026 | 0,675 0,113 0,225 0,113 0,98 0,42 0,054 0,068 0,068 - |

Ghi chú:

- Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng bảng mức điện áp 22 ÷35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tg.

EB.50000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện dung.

- Đo tổn hao điện môi Tg.

- Thử điện áp tăng cao.

- Kiểm tra dòng điện từng pha.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 tụ

| Mã hiệu | Thành phần công việc | Đơn vị | Điện áp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 1000V |  1000V |
| EB.500 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ đo Tg Hợp bộ thí nghiệm cao áp | KWh kg m kg công công ca ca ca | 0,270 0,045 0,090 0,045 0,39 0,17 0,022 0,027 0,027 | 0,216 0,036 0,072 0,036 0,31 0,13 0,017 0,022 0,022 |
|  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

- Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,6.

EB.60000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra bên ngoài.

-  Đo điện trở cách điện

- Đo điện dung và tổn hao điện môi.

- Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò.

- Đo thông mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 sợi, 1 ruột

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cáp lực điện áp (KV) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  220 | 66 ÷110 | > 1 ÷ 35 |  |  1 |
| EB.600 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Vải phin trắng 0,8m Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ đo Tg Hợp bộ thí nghiệm cao áp | KWh kg m m công công ca ca ca | 5,760 0,768 0,768 0,768 3,76 1,61 0,090 0,126 0,439 | 3,840 0,512 0,512 0,512 3,33 1,43 0,072 0,101 0,351 | 0,960 0,128 0,128 0,128 0,78 0,33 0,058 0,081 0,081 |  | - - 0,013 - 0,08 0,03 0,046 - - |
|  |  |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức xác định cho cáp khô, 1 ruột:

a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,5.

b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1.

c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tương ứng trong chương 8.

2. Trường hợp thí nghiệm cáp dài > 50 mét mà đầu kia bị khuất thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,05.

3. Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp  35 KV thì sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,5.

EB.70000 THÍ NGHIỆM APTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ

Quy định áp dụng:

1. Định mức này chỉ sử dụng thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).

2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2.

3. Bảng mức tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc.

- Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.

- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EB.71000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỬ  300A

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dòng điện (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | > 2000 | 1000 ÷2000 | 500 ÷ < 1000 | 300 ÷ < 500 |
| EB.710 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Giấy nhám số 0 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Thiết bị tạo dòng Mê gôm mét Máy đo điện trở tiếp xúc | KWh m kg tờ công công ca ca ca | 3,000 0,200 0,100 0,300 1,85 0,79 0,204 0,100 0,136 | 2,400 0,160 0,080 0,240 1,32 0,57 0,163 0,080 0,109 | 1,920 0,128 0,064 0,192 0,93 0,40 0,131 0,064 0,087 | 1,536 0,102 0,051 0,154 0,74 0,32 0,104 0,051 0,070 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EB. 72000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ < 300A

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Dòng điện (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 300 |  100 |  50 |  10 |
| EB.720 | Vật liệu |  |  |  |  |  |
|  | Điện năng | KWh | 1,075 | 0,753 | 0,572 | 0,343 |
|  | Dây điện 2 x 1,5mm2 | m | 0,072 | 0,050 | 0,038 | 0,023 |
|  | Giẻ lau | kg | 0,036 | 0,025 | 0,019 | 0,011 |
|  | Giấy nhám số 0 | tờ | 0,108 | 0,075 | 0,057 | 0,034 |
|  | Nhân công |  |  |  |  |  |
|  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 0,66 | 0,46 | 0,35 | 0,21 |
|  | Công nhân 4,0/7 | công | 0,28 | 0,20 | 0,15 | 0,09 |
|  | Máy thi công |  |  |  |  |  |
|  | Thiết bị tạo dòng | ca | 0,073 | 0,051 | 0,039 | 0,023 |
|  | Mê gôm mét | ca | 0,036 | 0,025 | 0,019 | 0,011 |
|  | Máy đo điện trở tiếp xúc | ca | 0,049 | 0,034 | 0,026 | 0,016 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Chương III

THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT

EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT

Quy định áp dụng:

1. Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1 pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1 pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1.

2. Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện trở cách điện.

- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.

- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: bộ (1pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66 ÷ 110 | 22 ÷ 35 |
| EC.110 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Xe thang nâng | KWh kg m kg công công ca ca ca | 0,500 0,100 0,200 0,100 1,03 0,56 0,146 0,204 0,061 | 0,450 0,090 0,180 0,090 0,92 0,49 0,129 0,181 0,054 | 0,405 0,081 0,162 0,081 0,83 0,45 0,116 0,163 0,049 | 0,324 0,065 0,130 0,065 0,28 0,15 0,039 0,054 - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EC.12000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN ĐẾN U  15KV

Đơn vị tính: bộ (l pha)

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  | Thiết bị Đếm sét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 ÷ 15 | 3 ÷ 6 |  1 |  |
| EC.120 | Vật liệu Điện năng Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1, 5 mm2 Giẻ lau Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm cao áp Máy điều chỉnh điện áp 1pha | KWh kg m kg công công ca ca ca | 0,259 0,052 0,104 0,052 0,22 0,12 0,031 0,044 - | 0,233 0,047 0,093 0,047 0,20 0,11 0,028 0,039 - | - 0,023 - 0,023 0,10 0,05 0,014 0,020 - | 0,117 0,023 0,047 0,023 0,12 0,06 - - 0,100 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc (nếu cần).

- Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.

- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

EC.21000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 220 | 66 ÷ 110 |  35 |
| EC.210 | Vật liệu Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp địa | m công công ca | 5,000 9,51 5,12 1, 625 | 4,000 7,61 4,20 1,300 | 3,200 6,08 3,28 1,040 | 1,600 3,04 1,64 0,520 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EC.22000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI

Đơn vị tính: 1 vị trí

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột điện, cột thu lôi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cột thép | Cột bê tông |
| 'EC.220 | Vật liệu Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Máy đo điện trở tiếp địa | m công công ca ca | 0,210 0,55 0,29 0,105 | 0,147 0,38 0,21 0,074 |
|  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

- Bảng mức trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc  25o hoặc sình lầy bùn nước  50 cm định mức nhân công được nhân hệ số 1,1.

Chương IV

THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN

Quy định áp dụng:

- Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơ le một chức năng tương ứng.

ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rơ le so lệch (kỹ thuật số) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máy biến áp | Thanh cái | Dọc ĐZ |
| ED.110 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 0,400 0,016 0,040 6,00 0,080 0,240 | 0,800 0,032 0,080 12,00 0,160 0,480 | 0,480 0,019 0,048 7,20 0,096 0,288 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0, 1.

2. Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.

3. Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số l,21; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức tương ứng.

4. Bảng mức xác định cho rơle lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.

ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Phối hợp bảo vệ hai đầu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ED.120 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 2,000 0,100 0,050 9,60 0,230 0,461 | 1,800 0,090 0,045 8,00 0,192 0,384 |
|  |  |  | 10 | 20 |

ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp |  | Dòng điện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.130 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơ le | KWh m kg công ca ca | 1,000 0,020 0,050 2,02 0,050 0,165 | 0,500 0,010 0,025 1,68 0,042 0,137 | 1,200 0,020 0,050 2,88 0,072 0,235 | 0,600 0,010 0,025 2,40 0,060 0,196 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng bảng mức rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6.

2. Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hướng sử dụng định mức rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15.

ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trung gian, thời gian |  | Tín hiệu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| D.140 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơ le | KWh m kg công ca ca | 0,400 0,016 0,040 0,53 0,048 0,077 | 0,200 0,013 0,032 0,44 0,040 0,064 | 0,200 0,016 0,040 0,48 0,043 0,069 | 0,100 0,013 0,032 0,40 0,036 0,058 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ ÁP THỨ TỰ NGHỊCH, THỬ TỰ KHÔNG, TẦN SỐ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công suất; U2, I2; Uo, IO |  | Tần số |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.150 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 2,000 0,100 0,050 2,64 0,048 0,166 | 1,000 0,080 0,040 2,20 0,040 0,138 | 1,000 0,100 0,050 2,11 0,038 0,133 | 0,500 0,080 0,040 1,76 0,032 0,111 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CẮT (ĐẦU RA), BẢO VỆ CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cắt (Đầu ra) |  | Chống hư hỏng máy cắt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.l60 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 0,400 0,080 0,040 0,58 0,048 0,077 | 0,200 0,064 0,032 0,48 0,040 0,064 | 0,600 0,080 0,040 1,63 0,072 0,115 | 0,300 0,064 0,032 1,36 0,060 0,096 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Tự động đóng lại |  | Kiểm tra đồng bộ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.170 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 2,000 0,100 0,050 2,11 0,060 0,104 | 1,000 0,050 0,025 1,76 0,050 0,086 | 2,400 0,100 0,050 2,53 0,072 0,124 | 1,200 0,080 0,040 2,10 0,060 0,104 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2.

ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỂU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY, RƠLE GHI SỰ CỐ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Thử tải, chế độ nạp ắc quy.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điều chỉnh điện áp |  | Tự động nạp ắc quy (KTS) | Ghi chụp sự cố (KTS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |  |  |
| ED.180 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 2,000 0,100 0,050 10,36 0,060 0,284 | 1,000 0,080 0,040 8,64 0,050 0,237 | 1,600 0,100 0,100 2,30 0,014 0,068 | 1,800 0,180 0,135 9,60 0,060 0,284 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Bảng mức thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.

2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1.

ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Giám sát mạch cắt |  | Giám sát mạch dòng, mạch áp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số | Điện từ, điện tử | Kỹ thuật số |
| ED.190 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơle | KWh m kg công ca ca | 1,200 0,100 0,050 1,79 0,022 0,058 | 0,600 0,080 0,040 1,49 0,018 0,048 | 1,000 0,100 0,050 1,49 0,015 0,048 | 0,500 0,050 0,025 1,24 0,013 0,040 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra cơ cấu.

- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt.

- Nạp dầu vào tháp cao 4 mét.

- Điều chỉnh gốc nghiêng lắp đặt.

- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy.

- Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rơle hơi | Rơle dòng dầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ED.200 | Vật liệu Điện năng Giẻ lau Dầu biến áp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Thiết bị kiểm tra áp lực Mê gôm mét | KWh kg kg công ca ca | 2,000 0,500 4,000 2,81 0,100 0,025 | 1,600 0,400 3,200 2,24 0,080 0,020 |
|  |  |  | 10 | 20 |

ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

- Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ED.210 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơ le | KWh m kg công ca ca | 1,500 0,300 0,150 14,40 0,115 0,250 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5.

2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với MBA (đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2.

3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ I/O vào/ra) được nhân hệ số 0,2.

ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM

(KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tín hiệu chung.

- Kiểm tra nguồn cung cấp.

- Kiểm tra cách điện.

- Nạp phần mềm chuyên dụng.

- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.

- Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.

- Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.

- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

- Kiểm tra hệ thống thông tin.

- Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra thông số dưới tải.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ED.220 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơ le | KWh m kg công ca ca | 1,050 0,210 0,105 11,52 0,092 0,200 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Bảng mức xác định cho khối điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm.

2. Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị điều khiển tích hợp kết nối khối điều khiển trung tâm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số như sau:

a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3.

b) Đối với ngăn lộ đường dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ

Chương V

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

EE.10000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ampemét |  | Vôn mét |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AC | DC | AC | DC |
| EE. 100 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Máy đo vạn năng Mê gôm mét Bộ nguồn AC - DC | KWh m kg m công công ca ca ca | 0,500 0,010 0,010 0,100 0,69 0,37 0,020 0,015 0,040 | 0,250 0, 010 0,010 0,100 0,63 0,34 0,018 0,014 0,037 | 0,500 0, 010 0,010 0,100 0,69 0,37 0,020 0, 015 0,040 | 0,250 0,010 0,010 0,100 0,63 0,34 0,018 0,014 0 ,37 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EE.20000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MBA, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ampemét, Vôn mét có bộ Biến đổi | Báo chạm đất, lệch điện áp | Nấc MBA Đồng bộ kế | Tần số kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE.200 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Máy đo vạn năng Máy phát tần số Mê gôm mét Bộ nguồn AC - DC | KWh m kg m công công ca ca ca ca | 0,300 0,010 0,010 0,100 0,72 0,39 0,010 - 0,015 0,040 | 0,150 0,010 0,010 0,100 0,72 0,39 0,010 - 0,015 0,040 | 0,600 0,010 0,010 0,100 1,43 0,77 0,010 - 0,015 0,040 | 0,450 0,010 0,010 0,100 1,29 0,69 0,010 0,040 0,015 0,040 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI;GÓC PHA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện.

- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

- Kiểm tra sai số.

- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đồng hồ công suất 3 pha |  | Góc pha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có biến đổi | Không biến đổi |  |
| EE.300 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Máy đo vạn năng Máy phát tần số Mê gôm mét Bộ nguồn AC - DC | KWh m kg m công công ca ca ca ca | 0,450 0,010 0,010 0,100 1,43 0,77 0,010 - 0,015 0,040 | 0,225 0,010 0,010 0,100 1,14 0,62 0,008 - 0,012 0,032 | 0,450 0,010 0,010 0,100 1,29 0,69 0,010 0,040 0,015 0,040 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra tự chuyển, tự quay.

- Bộ ghi công suất.

- Chuyển mạch thời gian.

- Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Công tơ 1 pha |  | Công tơ 3 pha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điện từ | Điện tử | Điện từ | Kỹ thuật số lập trình |
| EE.400 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Công nhân 5,5/7 Máy thi công Máy tính xách tay Công tơ mẫu xách tay Bộ nguồn 3 pha | KWh m kg m công công ca ca ca | 1,000 0,010 0,010 0,100 0,25 0,14 - 0,023 0,023 | 0,800 0,008 0,008 0,080 1,25 0,68 0,071 0,057 0,057 | 1,200 0,012 0,012 0,120 0,63 0,34 - 0,057 0,057 | 0,960 0,010 0,010 0,096 3,13 1,69 0,179 0,143 0,143 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CÓ LẬP TRÌNH

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ.

- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

- Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.

- Kiểm tra sai số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 bộ

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EE.500 | Vật liệu Điện năng Vải phin trắng 0,8m Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 5,0/8 Công nhân 5,5/7 Máy thi công Mê gôm mét Hợp bộ thí nghiệm rơ le | KWh m kg công công ca ca | 1,000 0,200 0,100 1,91 0,64 0,071 0,170 |
|  |  |  | 10 |
| Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2 . |  |  |  |

Chương VI

THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT

EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Kiểu trực tiếp |  | Kiểu nhiệt giãn nở |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Không tiếp điểm | Có tiếp điểm | Không tiếp điểm | Có tiếp điểm |
| EF.100 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Xăng Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Thiết bị kiểm tra áp lực | KWh m kg kg công công ca ca | - - 0,100 0,100 0,70 0,30 - 0,032 | - 0,050 0,100 0,100 0,84 0,36 0,025 0,038 | 0 500 - 0,100 0,100 0,77 0,33 - 0,032 | 0,500 0,050 0,100 0,100 0,92 0, 40 0,025 0,038 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Kiểm tra các tiếp điểm.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cm

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đồng hồ mức kiểu phao | Đồng hồ lưu lượng |  |  | Cầu đo nhiệt độ chỉ thi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chênh áp chỉ mức |  | Chênh áp có công tơ |  |
| EF.200 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Ống nhựa d10 Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Thiết bị kiểm tra áp lực | KWh m m kg công công ca ca | - - 0,200 0,100 0,46 0,20 - 0,032 | 1,000 - 0,200 0,100 1,39 0,59 0,015 0,032 | 1,500 0,050 0,200 0,100 1,66 0,71 0,015 0,032 |  | 2,000 0,050 0,200 0,100 0,92 0,40 0,015 - |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |  | 40 |

EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG, RƠ LE NHIỆT, LOGOMÉT ĐO NHIỆT, BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN

Quy định áp dụng:

- Bảng mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.

- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cái

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Rơle áp lực, chân không | Rơle nhiệt | Lôgomét đo nhiệt độ | Bộ biến đổi tín hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EF.300 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Giẻ lau Cồn công nghiệp Nhân công Kỹ sư 3,0/8 Công nhân 4,0/7 Máy thi công Mê gôm mét Thiết bị kiểm tra áp lực | KWh m kg kg công công ca ca | 1,000 0,050 0,050 0,100 0,77 0,33 - 0,032 | 2,000 0,050 0,050 0,100 0,92 0,40 0,025 - | 2,000 0,050 0,050 0,100 1,54 0,66 0,025 - | 2,000 0,050 0,050 0,100 1,54 0,66 0,025 0,032 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Chương VII

THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG,

RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU.

Quy định áp dụng:

1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.

2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp.

3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có) tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp 35kV.

EG.1000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạch cấp nguồn (AC - DC) (Ngăn thiết bị) | Mạch điện áp (MBĐA 3 pha) | Mạch tín hiệu (Ngăn thiết bị) | Mạch dòng điện (Cuộn nhị thứ của biến dòng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EG.100 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 0,200 0,500 3,28 - 0,125 | 0,200 0,500 7,27 0,250 0,125 | 0,200 0,500 6,24 - 0,125 | 0,200 0,500 4,20 0,183 0,125 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.

2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4.

a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái  220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.

b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1 .

3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau:

a) Cấp điện áp  35kV nhân hệ số 0,8.

b) Cấp điện áp 220kV nhân hệ số 1,1.

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2.

d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp  110kV được nhân hệ số 1,5.

4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7.

5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng bảng mức mạch dòng điện nhân hệ số 0,1.

EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY Quy định áp dụng:

- Bảng mức này chỉ sử dụng cho TN mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Máy ngắt điện áp (KV) |  |  | Dao cách ly có điều khiển (Bộ 3 pha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  35 (Bộ 3 pha) | 66 - 110 (Bộ 3 pha) | 220 - 500 (Bộ 3 pha) |  |
| EG.200 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 1,200 0,320 4,15 0,154 0,100 | 1,500 0,400 5,18 0,192 0,125 | 1,875 0,500 6,48 0,240 0,156 | 0,960 0,256 3,32 0,123 0,080 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05.

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có điều khiển được nhân hệ số 0,4.

EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HỎA; LÀM MÁT; SÂY CHIẾU SÁNG CHO TỦ.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Nén khí (bộ) | Cứu hỏa (bộ 2 bơm cứu hỏa và các van) | Làm mát (bộ theo MBA) | Sấy, chiếu sáng cho tủ ( 10 tủ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EG.30 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 0,307 0,082 1,70 0,056 0,057 | 0,384 0,102 3,04 0,070 0,072 | 0,480 0,128 2,66 0,061 0,063 | 0,246 0,066 1,36 - 0,046 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

- Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng.

EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đo lường (Ngăn thiết bị) | Ghi chụp (Bộ ghi sự cố) | Bảo vệ (Ngăn thiết bị) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EG.400 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 0,400 0,320 1,68 0,154 0,080 | 0,500 0,500 9,45 0,240 0,125 | 0,500 0,400 4,20 0,192 0,100 |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7.

2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.

EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG:

ĐIỂU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha) | Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1 máy ngắt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EG.500 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 2,450 0,400 12,67 0,240 0,125 | 0,583 0,120 2,46 0,080 0,042 |
|  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như sau:

a) Cấp điện áp 35 KV nhân hệ số 0,5

b) Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2

c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3.

2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25.

EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mo đem, interface v.v...

- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EG.600 | Vật liệu Điện năng Cáp bọc 7 x 2,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 1,250 0,100 2,36 0,080 0,063 |

Ghi chú:

Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.

EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC

(ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)

Thành phần công việc.

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.

- Xác tập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EG.700 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWH m công ca ca | 0,400 0,300 4,52 0,192 0,100 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số như sau:

a) Cấp điện áp  35kV nhân hệ số 0,5

b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.

2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.

3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2.

EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỂU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EG.800 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 0,400 0,200 5,18 0,192 0,100 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như sau:

a) Cấp điện áp  35kV nhân hệ số 0,5

b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0, 7

c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2.

EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỂU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.

- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.

- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.

- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.

- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: hệ thống

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EG.900 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Máy thi công Bộ nguồn AC - DC Mê gôm mét | KWh m công ca ca | 0,600 0,300 7,78 0,288 0,150 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như sau:

a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7

b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1 .

2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.

Chương VIII

THÍ NGHIỆM MẪU HÓA

Quy định áp dụng:

- Bảng mức xác định cho mẫu hóa dầu quy định với các điều kiện bình thường cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ 2 định mức được nhân 0,7.

EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mầu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại hóa chất, thuốc thử.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EH.100 | Vật liệu Điện năng Alkali blue (kiềm xanh) Giấy lọc thường Giấy lọc không tro Hyđroxydekali (KOH) 0,1 mol/l Toluen (không có lưu huỳnh) Êtanola đẳng khí (điểm sôi 78,2oC) Axit clohydrique (HCI) 0,1 mol/l Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy đo độ chớp cháy kín Máy đo tỷ trọng Máy đo độ nhớt Máy đo độ a xít | KWh gam hộp hộp lít lít lít lít công công ca ca ca ca | 5,000 2,000 0,100 0,100 0,100 0,060 0,040 0,100 5,20 2,80 0,250 0,063 0,125 0,125 |
|  |  |  | 10 |

EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tg CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mầu sắc của dầu mẫu.

- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tg dầu cách điện.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Điện áp xuyên thủng | Tg dầu cách điện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EH.200 | Vật liệu Điện năng Dây điện 2 x 1,5 mm2 Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy đo Tg dầu cách điện Máy đo điện áp xuyên thủng | KWh m công công ca ca | 1,500 0,100 0,86 0,46 0,250 | 2,000 0,100 1,56 0 84 0,250 |
|  |  |  | 10 | 20 |

EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH ÔXY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mầu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hóa).

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EH.300 | Vật liệu Nước cất Giấy lọc không tro Alcol êtylic benzen Xăng nhẹ Heptan Hyđroxydekali (KOH) Ôxy Điện năng Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy đo độ nhớt Máy kiểm tra độ ổn định ôxy hóa dầu | lít hộp lít lít lít lít lít chai KWh công công ca ca | 0,100 0,100 0,005 0,020 0,500 0,200 0,100 0,100 30,000 10,76 5,80 0,125 2,400 |
|  |  |  | 10 |

EH.40000 THÍ NGHIỆM HÀM VI LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mầu sắc của dầu mẫu.

- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.

- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).

- Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EH.400 | Vật liệu Điện năng Hydranal A Hydranal C Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy t hi công Máy vi lượng ẩm | KWh lít lít công công ca | 1,000 0,012 0,001 4,84 2,60 0,125 |
|  |  |  | 10 |

EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Lấy mẫu theo quy định.

- Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.

- Kiểm tra bảng thông số chuẩn.

- Kiểm tra mầu sắc của dầu mẫu.

- Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.

- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn.

- Xác lập số liệu đối, chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EH.500 | Vật liệu Điện năng Khí argon 99,999% Nước siêu sạch  5 Me ga ôm Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Hợp bộ máy phân tích hàm lượng khí hòa tan trong dầu cách điện. | KWh bình lít bình công công ca | 5,0000 0,0035 0,0208 0,0021 6,24 3,36 0,700 |
|  |  |  | 10 |

EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.

- Đo mẫu khí theo quy định.

- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.

- Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng dòng khí.

- Kiểm tra, phân tích các thông số.

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mẫu

| Mã hiệu | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| EH.600 | Vật liệu Điện năng Nhân công Kỹ sư 4,0/8 Công nhân 5,0/7 Máy thi công Máy phân tích độ ẩm khí SF6 | KWh công công ca | 1,000 5,20 2,80 0,700 |
|  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí.

2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7.

MỤC LỤC

| Mã hiệu | Nội dung công việc | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG |  |
|  | Chương I THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN |  |
| EA.10000 | Động cơ điện, máy phát điện |  |
| EA.11000 | Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ, U<10000V |  |
| EA.12000 | Thí nghiệm động cơ điện không đồng bộ U<10000 |  |
| EA.20000 | Máy biến áp lực |  |
| EA. 21000 | Thí nghiệm máy biến áp lực 66 – 500kV |  |
| EA.21100 | Thí nghiệm máy biến áp lực 3 pha 110kV |  |
| EA21200 | Thí nghiệm máy biến áp lực 220-500kV |  |
| EA.22000 | Thí nghiệm máy biến áp U đến 35kV |  |
| EA.22100 | Thí nghiệm máy biến áp:22-35kV |  |
| EA.22200 | Thí nghiệm máy biến áp – U 3 – 15KV |  |
| EA.30000 | Máy biến áp điện |  |
| EA.31000 | Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện áp 66 – 500KV |  |
| EA.32000 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha, điện áp 66 – 500 KV |  |
| EA.33000 | Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng, điện áp 35KV |  |
| EA.40000 | Biến dòng điện |  |
| EA.41000 | Thí nghiệm biến dòng điện điện áp: 66 – 500 kV |  |
| EA.42000 | Thí nghiệm biến dòng điện:  1kV; 15kV; 22 – 35kV. |  |
| EA.50000 | Kháng điện |  |
| EA.51000 | Thí nghiệm kháng điện dầu, máy tạo trung tính, cuộn dập hồ quang |  |
| EA.52000 | Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tần các cấp điện áp |  |
|  | # Chương II |  |
|  | # THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN |  |
| EB.10000 | # Máy ngắt |  |
| EB.11000 | # Thí nghiệm máy ngắt SF6 |  |
| EB.12000 | # Thí nghiệm máy ngắt dầu |  |
| EB.13000 | # Thí nghiệm máy ngắt không khí |  |
| EB.14000 | # Thí nghiệm máy ngắt chân không |  |
| EB.20000 | # Dao cách ly |  |
| EB.21000 | # Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện |  |
| EB. 22000 | # Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí |  |
| EB. 30000 | # Thí nghiệm Thanh cái |  |
| EB.40000 | # Thí nghiệm cách điện |  |
| EB.41000 | # Thí nghiệm cách đứng, treo |  |
| EB.42000 | # Thí nghiệm cách điện xuyên |  |
| EB.50000 | # Thí nghiệm tụ điện |  |
| EB.60000 | # Thí nghiệm cáp lực |  |
| EB.70000 | # Thí nghiệm aptômát và khởi động từ |  |
| EB.71000 | # Thí nghiệm aptomat và khởi động từ  300A |  |
| EB.72.000 | # Thí nghiệm aptomat và khởi động từ < 300A |  |
|  | # Chương III # THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT |  |
| EC.10000 | # Chống sét van và bộ đếm sét |  |
| EC,11000 | # Thí nghiệm chống sét van 22-500kV |  |
| EC.12000 | # Thí nghiệm chống sét van đến 15kV |  |
| EC.2000 | # Đo điện trở tiếp đất |  |
| EC.21000 | # Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp |  |
| EC.22.000 | # Thí nghiệm tiếp đất của cột điện, cột thu lôi |  |
|  | # Chương IV THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN |  |
| ED.11000 | # Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số) |  |
| ED.12000 | # Thí nghiệm rơle khoảng cách |  |
| ED13000 | # Thí nghiệm rơle : điện áp, dòng điện |  |
| ED.14000 | # Thí nghiệm rơle: trung gian - Thời gian – Tín hiệu |  |
| ED.15.000 | # Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số |  |
| ED.16000 | # Thí nghiệm rơle: cắt (đầu ra); Bảo vệ chống hư hỏng máy ngắt |  |
| ED.17000 | # Thí nghiệm role: tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ |  |
| ED.18.000 | # Thí nghiệm hợp bộ rơle tự động điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố |  |
| ED.19000 | # Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt, giám sát mạch dòng |  |
| ED.20000 | # Thí nghiệm rơle: hơi, dòng dầu |  |
| ED.21000 | # Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn |  |
| ED.22000 | # Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (Khối điều khiển trung tâm) |  |
|  | # Chương V # THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN |  |
| EE.10000 | # Thí nghiệm Ampemét, vônmét |  |
| EE.20000 | # Thí nghiệm Ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc MBA, đồng bộ kế; tần số kế |  |
| EE.30000 | # Thí nghiệm đồng hồ; công suất 3 pha hữu công vô công có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha |  |
| EE.40000 | # Thí nghiệm công tơ 1 pha; công tơ 3 pha |  |
| EE.50000 | # Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số có lập trình |  |
|  | # Chương VI # THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT |  |
| EF.10000 | # Thí nghiệm áp kế, chân không kế |  |
| EF. 20000 | # Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị |  |
| EF.30000 | # Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơle nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện |  |
|  | # Chương VII # THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU |  |
| EG. 10000 | # Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện |  |
| EG. 20000 | # Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly |  |
| EG. 30000 | # Thí nghiệm mạch điểu khiển: nén khí; cứu hoả, làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ |  |
| EG.40000 | # Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp |  |
| EG.50000 | # Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ) |  |
| EG. 60000 | # Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa |  |
| EG. 70000 | # Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt) |  |
| EG. 80000 | # Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn |  |
| EG.90000 | # Thí nghiệm hệ thống mạch điểu khiển tích hợp mức trạm |  |
|  | # Chương VIII THÍ NGHIỆM MẪU HOÁ |  |
| EH. 10000 | # Thí nghiệm tính chất hoá học mẫu dầu cách điện |  |
| EH. 20000 | # Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; Tg của dầu cách điện |  |
| EH.30000 | # Thí nghiệm độ ổn định ôxy hoá dầu cách điện |  |
| EH. 40000 | # Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện |  |
| EH. 50000 | # Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện |  |
| EH. 60000 | # Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 |  |