| - BỘ CÔNG NGHIỆP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM |
| --- | --- |
|  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 77/2004/QĐ-BCN |  |

Hà Nội, ngày 10  tháng 8  năm 2004

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam năm 2004

- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,

- QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam năm 2004”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | - KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Nơi nhận: | - Thứ trưởng |
| - Như Điều 3, - Văn phòng CP, - Các Bộ TM, QP, CA, KHCN, LĐTB&XH - Tổng cục Hải quan - UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương - Công báo, - Lưu VP, KHCN. | (đã ký) Nguyễn Xuân Thuý |

- BỘ CÔNG NGHIỆP								CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- DANH MỤC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2004

(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 10  tháng 8 năm 2004)

I. CÁC LOẠI THUỐC NỔ CÔNG NGHIỆP

| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu chất lượng | - Quy cách |  | - Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thuốc nổ các loại |  |  |  |  |
| I | Sản xuất trong nước |  |  |  |  |
| 1 | Thuốc nổ ANFO - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì trong ống thép (mm) - Tỷ trọng rời (g/cm3) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 320 – 330 3,5 - 4,0 15 - 20 0,8 - 0,9 Theo HDSD 03 | - Dạng rời - Bao 25 kg |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 2 | Thuốc nổ ANFO bao gói - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (ống thép) - Tỷ trọng rời (g/cm3) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản | 320 – 330 3,5 - 4,0 15 - 20 1,0 - 1,1 mm Theo HDSD 03 tháng | -  80mm; 2,5 kg -  90mm; 2,5 kg -  160mm; 10 kg -  180 mm; 5 kg -  180 mm; 14 kg |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 3 | Thuốc nổ SOFANIT 15(AFST-15) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Tỷ trọng (g/cm3) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 300 2,7 - 3,0 16 - 20 0,8 -0,9 Mồi nổ 03 | - Các loại bao gói đường kính trên 70 mm. |  | - Sản xuất: Z115 |
| 4 | Thuốc nổ ANFO chịu nước - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì trong ống thép (mm) - Tỷ trọng rời (g/cm3) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 300 – 310 3,5 - 3,8 14 - 17 0,85 - 0,9 Theo HDSD 03 | - Bao 25 kg |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 5 | Thuốc nổ ANFO chịu nước bao gói - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì trong ống thép (mm) - Tỷ trọng rời (g/cm3) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 300 – 310 3,5 - 3,8 14 - 17 1,1 - 1,15 Theo HDSD 03 | - loại túi -  90mm; 3kg -  120mm; 6 kg -  160mm; 10 kg -  180 mm; 14 kg -  200mm; 14 kg |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 6 | Thuốc nổ ANFO chịu nước (ANFO-15WR) - Tỷ trọng (g/cm3) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 1,1 - 1,15 300 - 310 3,5 - 3,8 14 -17 Theo HDSD 03 | - Túi đường kính lớn |  | - Sản xuất: Z115 |
| 7 | Thuốc nổ ZECNO 79/21 - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn bảo quản (tháng) | 350 - 360 3,2 - 4,0 14 - 16 Theo HDSD 6 | - - Đóng túi PE và PP |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 8 | Thuốc nổ an toàn AH1 - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Phương tiện kích nổ - An toàn trong môi trường mêtan - Thời hạn bảo quản (tháng) | 250 - 260 2,6 - 2,8 10 5 Theo HDSD Không cháy mêtan 03 | - Thỏi 36 x 200 mm; 200 gam - Vỏ giấy và vỏ PE |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 9 | Thuốc nổ an toàn AH2 - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Tỷ trọng (gam/cm3) - Khoảng cách truyền nổ (cm) - Phương tiện kích nổ - Tính an toàn trong môi trường khí mê tan (TCVN 6570-99) - Thời hạn bảo quản (tháng) | 285 – 295 3,2 - 3,3 14  0,5 1,0 – 1,1 8 Theo HDSD không cháy 04 | - Thỏi 36 x 200 mm; 200 gam - Vỏ giấy và vỏ PE |  | - Sản xuất: IEMCO |
| 10 | Thuốc nổ nhũ tương NT.13 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 280 - 310 1,0 -1,2 3,5 - 3,7 12 - 14 4 - 6 Chịu nước tốt Theo HDSD 6 | - 32x205mm, 180 gam - 60x195mm, 600gam - 80x218mm, 1,2 kg - 90x215mm, 1,5 kg - 120x202mm, 2,5 kg - 150x206mm, 4,0 kg - 180x223mm, 5,0 kg |  | - Sản xuất: Z113 |
| 11 | Thuốc nổ nhũ tương P113 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 320 -330 1,1 -1,25 4,2 -4,5 14 - 16 mm 6 Chịu nước tốt Theo HDSD 6 | - 32x220mm; 200gam - 60x180mm; 600gam - 70x200mm; 900gam - 80x205mm; 1,2 kg - 90x205mm; 1,5 kg - 120x190mm; 2,5 kg - 150x200mm; 4,0 kg - 180x210mm; 6,0 kg |  | - Sản xuất: Z113 |
| 12 | Thuốc nổ nhũ tương P113L - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 320 -330 1,1 -1,25 4,2 - 4,5 14 - 16 6 Chịu nước tốt Theo HDSD 6 | - 80x205mm; 1,2 kg - 90x205mm; 1, 5 kg - 120x190mm; 2,5 kg - 150x200mm; 4 kg - 180x210mm; 6 kg |  | - Sản xuất: Z113 |
| 13 | Thuốc nổ AN - 13 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 320 - 330 1,25 -1,30 3,5 14 - 16 4 - 6 Chịu nước tốt Theo HDSD 6 | - 80x25mm, 1500 gam - 90x262mm, 2000 gam - 110x220mm, 2500 gam - 120x221mm, 3000 gam - 150x236mm, 5000 gam - 180x200mm, 6000 gam |  | - Sản xuất: Z113 |
| 14 | Thuốc nổ nhũ tương EE.31 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước (giờ) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 280 - 310 1,1-1,25 3,8 - 4,5 14 - 16 3 -6 24 Theo HDSD 6 | - 32 x200 mm, 180gam |  | - Sản xuất: Z131 |
| 15 | Thuốc nổ nhũ tương EE.31 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Khả năng chịu nước (giờ) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 280 - 310 1,1-1,25 3,8 - 4,5 14 - 16 3 -6 24 Theo HDSD 6 | - 60x320 mm, 1000 gam - 80x360 mm, 2000 gam - 100x380 mm, 3000 gam - 180x180 mm, 5000 gam |  | - Sản xuất: Z 131 |
| 16 | Thuốc nổ nhũ tương EE.31 - A - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (gam/cm3) - Khả năng chuyền nổ (cm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 4,7  5,0 18 - 20 330 – 340 1,05 – 1,25 06 Theo HDSD 06 | - 32 x215 mm, 200gam - 35x180 mm, 200 gam - 50x240 mm,500 gam - 60x330 mm, 1,0 kg - 80x350 mm, 2,0 kg - 90x320 mm, 2,0 kg - 100x280 mm, 2,5 kg - 120x240 mm, 3,0 kg - 140x230 mm, 3,0 kg - 180x240 mm, 5,0 kg |  | - Sản xuất: Z 131 |
| 17 | Thuốc nổ TNT-AĐ - Tỷ trọng (g/cm3) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 0,9 - 1,1 310 - 330 5,8 16 - 17 Theo HDSD 24 |  |  | Sản xuất: Z131 |
| 18 | Thuốc nổ WATER GEL TFD - 15 - Tỷ trọng (g/cm3) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì - ống thép (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) - Phương tiện kích nổ | 1,05 - 1,1 300 4,0 - 4,4 22 6 Theo HDSD | - Thỏi 36x160mm, 200gam - Thỏi 36x240mm, 500gam - Thỏi 110x170mm, 2,0 kg - Bao 25 và 50 kg |  | - Sản xuất: Z115 |
| 19 | Thuốc nổ TNT - 15 - Tỷ trọng (g/cm3) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) - Phương tiện kích nổ | 1,05 260 5,0 15 12 Theo HDSD | - Thỏi 36x160mm, 200gam - Thỏi 36x240mm, 500gam - Thỏi 110x170mm, 2,0 kg - Bao 25 và 50 kg |  | - Sản xuất: Z115 |
| 20 | Thuốc nổ Amonit phá đá AĐ1 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Độ nhậy va đập - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 320 - 360 0,90 -1,15 3,6 - 4,2 13 - 15 4 - 7  32% Theo HDSD 6 | loại -  32x250 mm, 200 gam -  50 mm, -  60x350 mm, 1,0 kg -  70 mm, -  80 mm, -  90x310 mm, 2,0 kg - 120x265 mm, 3,0 kg - 140x200 mm, 3,0 kg - 160x250 mm, 5,0 kg |  | Sản xuất: Z121; Z131; Z115; Z113 Cung ứng: IEMCO; Gaet |
| 21 | Thuốc nổ TNP-1 - Khả năng sinh công (cm3) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 330 1,15 4,2 - 4,8 12,5 6 Theo HDSD 6 | Dạng rời - 80x400 mm; 2,5 kg - 90x 450mm; 3,1 kg - 180 mm; 5kg |  | - Sản xuất: Viện TPTN |
| 22 | Thuốc nổ TNT hạt tái chế - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 310 - 330 5,8 - 6,0 16 - 17 Theo HDSD 24 |  |  | - Sản xuất: Z131 |
| 23 | Thuốc nổ TNT vẩy tái chế - Tỷ trọng (g/cm3) - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Khoảng cách chuyền nổ (cm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,05 - 1,15 290 - 305 5,8 - 6,0 13 5 - 7 Theo HDSD 12 | -  32x248mm, 200 gam -  60x330mm, 1,0 kg -  90x300 mm, 2,0 kg - 120x225 mm, 3,0 kg |  | - Sản xuất: Z113, Z131 |
| 24 | Mìn phá đá quá cỡ - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 350 - 360 3,6 - 3,9 13 - 15 Theo HDSD 24 | - Khối lượng từ 0,3 - 9 kg/quả |  | Sản xuất: Z113; Z131; |
| II | Nhập khẩu |  |  |  |  |
| 1 | Thuốc nổ GOMA 2 ECO - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng, MJ/kg - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1.48 5,3 4.09 104 193 20,4 Theo HDSD | - - 32 x220 mm, 230gam (vỏ giấy chống ẩm) |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 2 | Thuốc nổ GOMA 2 ECO - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng, MJ/kg - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1.48 5,3 4.09 193 193 20,4 Theo HDSD | - 40 x240 mm, 410gam (vỏ giấy chống ẩm) |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 3 | Thuốc nổ RIOGEL EP - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng, MJ/kg - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1,15 4,5 3.85 98 141 12.5 Theo HDSD | - 32 x220 mm, 190gam (vỏ giấy chống ẩm) |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 4 | Thuốc nổ RIOGEL EP - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng (MJ/kg) - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1,15 4,5 3.85 98 141 12.5 Theo HDSD | - 40 x240 mm, 350gam (vỏ giấy chống ẩm) |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 5 | Thuốc nổ an toàn SEGURIDAD - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng (MJ/kg) - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1.2 2,0 1.967 50 75 6.4 Theo HDSD | - Loại 20 RS 32x200, 217gam |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 6 | Thuốc nổ an toàn SEGURIDAD - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Cường độ khối lượng (MJ/kg) - Cường độ khối lượng tương đối (RWS) - Cường độ thể tích tương đối (RBS) - Áp lực nổ,Gpa - Phương tiện kích nổ | 1.65 4,0 2.433 62 128 12.5 Theo HDSD | - Loại số 9 32x200, 250 gam |  | - Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 7 | Thuốc nổ nhũ tương Superdyne - Khả năng sinh công (cm3) - Tốc độ nổ km/giây - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ | 300 3,2 - 3,5 13 - 14 Theo HDSD |  | - Thỏi thuốc 32 mm | - Sản xuất: Hãng IDL -ấn Độ Nhập khẩu: IEMCO |
| 8 | Thuốc nổ Powergel magnum P3151 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Phương tiện kích nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,23 5,4 16 Theo HDSD 24 |  | - Đường kính 25, 29, 32 và 35 mm | - Sản xuất: Orica Australia. Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 9 | Thuốc nổ Powergel pulsa -3131 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) | 1,18 - 1,23 5,5 - 5,7 |  | - Đường kính từ 25 - 32mm - Đường kính lớn: 45, 55, 65, 80 và 90 mm | - Sản xuất: Orica Australia. Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 10 | Thuốc nổ nhũ tương Trimex-3000 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Phương tiện kích nổ | 1,1 4,3 Theo HDSD |  | - - Đường kính 19 mm, dài 900 mm | - Sản xuất: Orica Australia. Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 11 | Thuốc nổ Powergel P 2521 và P2541 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Phương tiện kích nổ | 1,2 5,6 - 5,8 Mồi nổ |  | - Đường kính thỏi thuốc: 75, 90, 180 và 200 mm. | - Sản xuất: Orica Australia. Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 12 | Thuốc nổ nhũ tương - Powergel 2560 - Energold 2640 - Energold 2620 | Kích nổ theo HDSD |  | - Thuốc nổ rời, bơm trực tiếp xuống lỗ khoan | Sản xuất: ICI Australia |
| B | Kíp nổ các loại |  |  |  |  |
| I | Sản xuất trong nước |  |  |  |  |
| 1 | - Kíp điện số 8 (KĐ8-N) - Cường độ nổ - Dòng điện khởi nổ (A) - Dòng điện an toàn (A) - Điện trở của kíp () | Số 8 1,0 0,05 2,0 - 3,2 |  |  | Sản xuất: Z121 |
| 2 | Kíp nổ điện vi sai KVD-8N - Tổng điện trở () - Dòng điện khởi nổ (A) - Cường độ nổ - Số vi sai - Thời hạn bảo quản (tháng) | 2 - 3,2 DC - 1,2; AC - 2,5 Số 8 8 số 24 |  | Số vi sai - Số 1 : 0 miligiây - Số 2 : 25 - - Số 3 : 50 - - Số 4 : 75 - - Số 5 : 110 - - Số 6 : 150 - - Số 7 : 200 - - Số 8 : 250 - | Sản xuất: Z121 |
| 3 | Kíp nổ đốt số 8 - Cường độ nổ - Đường kính ngoài (mm) - Chiều dài kíp (mm) | Số 8 6,7 47 |  |  | Sản xuất: Z121 |
| 4 | Kíp nổ điện vi sai an toàn - Cường độ nổ - An toàn trong môi trường mêtan - Điện trở () - Dòng điện an toàn (A) - Dòng khởi nổ (A) - Số vi sai | Số 8 An toàn 2 -3 0,18 1,2 6 số (25, 50, 75, 100, 125 và 150 miligiây) |  | - Vỏ đồng - Dây dẫn điện: 2m - Đường kính ngoài: 7,3mm - Chiều dài: 58 mm | Sản xuất: Z121 |
| 5 | Kíp vi sai phi điện KVP8 - Đường kính ngoài (mm) - Tốc độ dẫn nổ (km/giây) - Độ bền kéo (N) - Phương tiện tích nổ - Số vi sai | 3 1,7-2,0 180 kíp nổ số 8 8 số |  | - Các số vi sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thời gian vi sai tương ứng là: 0, 25, 50, 75, 110, 150, 200, 250 miligiây. - Các số vi sai 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 có thời gian giữ chậm tương ứng là: 310; 380; 460; 550; 650; 760; 880 miligiây. | Sản xuất: Z121 |
| 6 | Dây tín hiệu sơ cấp (LIL) - Tốc độ chuyền tín hiệu (km/giây) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 2,0 24 |  | - Cuộn 60 m - Cuộn 150 m - Cuộn 300 m | Sản xuất: Z121 |
| II | Nhập khẩu |  |  |  |  |
| 1 | Kíp nổ điện vi sai an toàn - Cường độ nổ - Điện trở () - Dòng điện khởi nổ (A) - Dòng điện an toàn (A) - Hạn sử dụng (tháng) | Số 8 1,8 - 2,2 1,2 0,18 24 |  | Các số vi sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thời gian vi sai tương ứng 25, 50, 75, 100, 125 và 150 miligiây | Sản xuất: IDL- ấn Độ Nhập khẩu: IEMCO; Gaet |
| 2 | Kíp nổ điện vi sai an toàn - Cường độ nổ - Điện trở () - Dòng điện khởi nổ (A) - Dòng điện an toàn (A) - Hạn sử dụng (tháng) | Số 8 3-6 1,2 0,18 24 |  | Vỏ đồng | Sản xuất: T.Quốc Nhập khẩu: IEMCO; Gaet |
| 3 | Kíp nổ vi sai an toàn Carrick-8 - Cường độ nổ - Số vi sai - Độ bền kéo (N) - Thời hạn sử dụng (tháng) | Số 8 15 số 600 48 |  | Vỏ đồng Chiều dài dây dẫn: 3,6 m | Sản xuất: Orica (ICI) - Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 4 | Kíp nổ chậm trên dây chính - primadet TLD - Cường độ nổ - Thời gian nổ chậm (miligiây) - Độ bền kéo (N) - Thời hạn sử dụng | Số 8 5, 9, 17, 42, 100 130 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  | - Độ dài 3,6; 4,9; 6,1; 9; 12; 15; 18 m | Sản xuất: Orica (ICI) - Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 5 | Ngòi nổ chậm phi điện Raydet-HS; Raydet -MS; Raydet -DTH; Raydet-TLD - Cường độ nổ - Vận tốc chuyền tín hiệu (km/giây) - Hạn sử dụng (tháng) | Số 8 1,8 - 2,0 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  |  | Sản xuất: IDL - ấn độ. Nhập khẩu: IEMCO |
| 6 | Kíp nổ chậm -Primadet LLHD - Cường độ nổ - Độ bền kéo (N) - Chiều dài tiêu chuẩn (m) - Số nổ chậm - Thời hạn sử dụng (tháng) | Số 8 180 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 45, 60 1 - 30 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  |  | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 7 | Kíp nổ hầm lò EXEL - Đường kính (mm) - Độ bền kéo (N) - Độ dài tiêu chuẩn (m) - Phương tiện kích nổ - Số vi sai - Thời hạn sử dụng (tháng) | 3 450 3,6; 4,9; 6,1 kíp số 8, dây nổ 1 - 36 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  | - Dây tín hiệu mầu hồng | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 8 | Kíp nổ chậm EXEL-LP - Đường kính (mm) - Độ bền kéo (N) - Độ dài tiêu chuẩn (m) - Phương tiện kích nổ - Số nổ chậm - Thời hạn sử dụng (tháng) | 3 450 3,6; 4,9; 6,1 kíp số 8, dây nổ 1 - 15 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  |  | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 9 | Bộ liên kết Primadet MS - Độ bền kéo (N) - Số nổ chậm - Thời hạn sử dụng (tháng) | 130 7 48 - đủ bao gói; 12 - mở bao gói |  | - Khoảng cách nổ chậm từ 17 - 200 miligiây | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 10 | Hạt nổ khởi động không điện - Cường độ nổ - Thời hạn sử dụng (tháng) | Số 2 24 |  |  | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 11 | Dây dẫn tín hiệu Conectadets - Độ bền kéo (N) - Độ dài tiêu chuẩn - Thuốc nạp khởi nổ - Đường kính ngoài (mm) | 570 3,6; 4,9; 6,1; 9,0; 12; 15; 18 190 mg (Azit chì) 3 |  | Độ vi sai (miligiây) - mầu dây: 9 - Xanh lá cây; 17 - Vàng; 25 - Đỏ; 42 - Trắng; 65 - Xanh lam; 100 - Da cam; 125 - Kem; 150 - Vàng sẫm; 175 - Vàng chanh; 200 - Vàng chanh | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 12 | Dây tín hiệu sơ cấp (LIL) - Tốc độ chuyền tín hiệu (km/giây) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 2,0 24 |  | - Cuộn 60 m - Cuộn 150 m - Cuộn 300 m | Sản xuất: Orica -Australia; IDL - ấn Độ. Nhập khẩu: IEMCO; Gaet |
| 13 | Kíp vi sai an toàn Riodet - S - Cường độ nổ - Điện trở cầu () - Dòng điện an toàn (A) - Dòng điện khởi nổ (A) | Số 8 1,2 - 1,6 0,18 1,2 |  | - Vỏ đồng | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 14 | Kíp vi sai an toàn Riodet - LP - Cường độ nổ - Điện trở cầu () - Dòng điện an toàn (A) - Dòng điện khởi nổ (A) - Số vi sai | Số 8 1,2 - 1,6 0,18 1,2 1 - 12 |  | - Vi sai dài dây mầu đỏ- Xanh nước biển - Vỏ đồng | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 15 | Kíp vi sai an toàn Riodet - MS - Cường độ nổ - Điện trở cầu () - Dòng điện an toàn (A) - Dòng điện khởi nổ (A) - Số vi sai | Số 8 1,2 - 1,6 0,18 1,2 1 - 18 |  | - Vi sai ngắn dây mầu đỏ - vàng - Vỏ đồng | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 16 | Kíp vi sai phi điện PRIMADET - MS - Cường độ nổ - Khả năng chịu kéo (N) - Độ dãn (%) - Tốc độ truyền tín hiệu (km/giây) | Số 8 100 346 2,0 |  | - Số vi sai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - Thời gian vi sai: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 - ống tín hiệu mầu da cam | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 17 | Kíp vi sai phi điện PRIMADET - LP - Cường độ nổ - Khả năng chịu kéo (N) - Độ dãn (%) - Tốc độ truyền tín hiệu (km/giây) | Số 8 100 346 2,0 |  | - Số vi sai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 - Thời gian vi sai:100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000, 9000 (miligiây) - Ống tín hiệu mầu vàng | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 18 | Kíp vi sai phi điện PRIMADET - EZTMTL - Cường độ nổ | Số 8 |  | - Độ dài: 3,6; 4,2; 4,8; 6; 7,2; 7,8; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 30 mét - Thời gian vi sai : 9 - Xanh lá cây; 17 - Vàng; 25 - Đỏ; 42 - Trắng; 67 - Đen; 10 - Xanh biển | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| C | Dây dẫn nổ các loại |  |  |  |  |
| I | Sản xuất trong nước |  |  |  |  |
| 1 | Dây cháy chậm - Tốc độ cháy (giây/mét) - Đường kính ngoài của dây (mm) - Đường kính lõi thuốc (mm) - Khả năng chịu nước (giờ) | 100-125 5,5 2,5 - 3,5 2 |  | - Cuộn 50 mét | Sản xuất: Z121 |
| 2 | Dây nổ loại 5 gam/mét - Tốc độ nổ (km/giây) - Đường kính ngoài (mm) - Độ bền kéo (N) - Mật độ thuốc (g/m) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 6,5-7,0 4 500 5 48 |  | - Cuộn 200 mét | Sản xuất: Z121 |
| 3 | Dây nổ thường - Đường kính ngoài (mm) - Tốc độ nổ (km/giây) - Độ bền kéo (N) - Khả năng chịu nước (giờ) - Mật độ thuốc (g/m) | 4,8 - 6,2 6,5-7,0 500 12 10 |  |  | Sản xuất: Z121 |
| 4 | Dây nổ chịu nước - Đường kính ngoài (mm) - Tốc độ nổ (km/giây) - Độ bền kéo (N) - Khả năng chịu nước (giờ) - Mật độ thuốc (g/m) | 5,8 - 6,2 6,5-7,0 500 24 10 |  | Vỏ nhựa, mầu đỏ | Sản xuất: Z121 |
| II | Nhập khẩu |  |  |  |  |
| 1 | Dây nổ Riocord loại 6 gam/mét - Mật độ lõi thuốc (g/m) - Đường kính (mm) - Cường độ kháng kéo (kg/cm2) | 6 3,6 60 |  | - Mầu sắc: vàng - Bao gói: 2x400m; 2x200m - Khối lượng tịnh: 10,6 kg - Khối lượng tổng: 12 kg | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 2 | Dây nổ Riocord loại 100 gam/mét - Mật độ lõi thuốc (g/m) - Đường kính (mm) - Cường độ kháng kéo (kg/cm2) | 100 11,2 100 |  | - Mầu sắc: đỏ - Bao gói: 2 x 50 m - Khối lượng tịnh: 12,6 kg - Khối lượng tổng: 14 kg | Sản xuất: UEB - Tây Ban Nha Nhập khẩu: IEMCO |
| 3 | Dây nổ chịu nước - Tốc độ nổ (km/giây) - Độ bền kéo (N) - Mật độ thuốc (g/cm) - khả năng chịu nước (giờ) | 6,5 500 11 24 |  | - Đường kính dây: 5,4 mm | Sản xuất: T.Quốc Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 4 | Dây nổ loại 6 gam/mét - Tốc độ nổ (km/giây) - Mật độ thuốc (g/m) - Đường kính dây (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 6,8 6 3,9 24 |  | Vỏ nhựa, mầu vàng | Sản xuất: IDL - ấn độ Nhập khẩu: IEMCO |
| 5 | Dây nổ Corrtex - Tốc độ nổ (km/giây) - Độ dãn tối thiểu (%) - Độ bền kéo (N) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 6,5 8 700 60 |  | - Loại 3,5 gam/m - Loại 5 gam/m - Loại 10 gam/m | Sản xuất: Orica -Australia Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| D | Mồi nổ các loại |  |  |  |  |
| I | Sản xuất trong nước |  |  |  |  |
| 1 | Mồi nổ MN-31 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,61 - 1,7 7,2 - 7,8 22 60 |  | - 37x120mm, 175 gam - 54x120mm, 400 gam - 85x105mm, 850 gam | - Sản xuất: Z131. |
| 2 | Mồi nổ TMN-15 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,52 - 1,59 6,0 14,5 24 |  | - 100x54x25mm, 175 gam (khối chữ nhật) - 70x70mm, 400 gam (trụ) | - Sản xuất: Z115 |
| 3 | Mồi nổ TX-1A - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,45 - 1,55 6,4 - 6,8 16 - 19 24 |  | - Đường kính thỏi: 65 - 100 mm Chiều cao : 153-320 mm Khối lượng: 1,0 - 4,0 kg | - Sản xuất: Z131 |
| 4 | Mồi nổ VE05 - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,61 7,4 24 24 |  | - - 58x95mm; 400gam | - Sản xuất: Viện TPTN |
| 5 | Mồi nổ VE 05A - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,61 7,4-7,6 22 24 |  | - Loại - 34x128 mm, 175 gam - 54x128 mm, 400 gam - 66x128 mm, 800 gam | - Sản xuất: Viện TPTN |
| 6 | Mồi nổ TMN - 15H - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Khả năng sinh công (g/cm3) - Sức nén trụ chì (mm) - Thời hạn sử dụng (tháng) | 1,65 - 1,70 7,2-7,5 350 24 24 |  | - Loại - 38x118 mm, 175 gam - 54x118 mm, 400 gam | Sản xuất: Z115 |
| II | Nhập khẩu |  |  |  |  |
| 1 | Power primer “plus” PPP-400g (Anzomex) - Áp lực nổ (GPa) - Tỷ trọng (g/cm3) - Tốc độ nổ (km/giây) - Hạn sử dụng (tháng) | 21,6 1,6 7,2 60 |  | - - 50x122 mm, 400 gam | - Sản xuất: ICI Australia. Nhập khẩu: IEMCO, Gaet |
| 2 | Pentolite - Tốc độ nổ (km/giây) - Tỷ trọng (g/cm3) - áp lực nổ (KBar) | 7,8 1,55 -1,61 240 |  | - 50x53 mm, 150 gam - 50x80 mm, 250 gam - 75x70 mm, 500 gam | - Sản xuất: IDL - ấn Độ Nhập khẩu: IEMCO; Gaet |

II. THUỐC NỔ ĐƠN CHẤT NGUYÊN LIỆU

| TT | Tên sản phẩm | Công thức hoá học | Quy cách | - Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hexogen (G, RDX,T4,Cyclonite,Trimethylen -trinitrmin) | - C3H6N6O6 - C6H2N6N3(NO2)3 |  | - Nhập khẩu |
| 2 | Pentrit (Pentaerythrol-tetranitrate,Tetranitro pentaeritrit, Corpent,PENT hoặc TEN) | - C(CH2ONO2)4 - C5H8(ONO2) |  | - Nhập khẩu |
| 3 | Octogen (HMX - Cyclotetramethylene tetratrramine, Homocyclonit) | - C4H8N8O8 |  | - Nhập khẩu |
| 4 | Nitrôglyxêrin (NG) | - C3H5(ONO2)3 |  | - Nhập khẩu |
| 5 | Trinitrotoluen (TNT) | - C7H5NO2 |  | - Nhập khẩu |
| 6 | Dinitro toluen (DNT) | - C6H3CH3(NO2)2 |  | - Nhập khẩu |
| 7 | Nitroglycol (glycoldinitrat) | - C2H4(ONO2)2 |  | - Nhập khẩu |
| 8 | Hexanitro stilben | - C14H6(NO2)6 |  | - Nhập khẩu |
|  | Dinitrophenol | C6H3(NO2)2OH |  | - Nhập khẩu |
| 9 | Tetryl (Trinitro phenyl methyl nitratmine, tetranitrro - methylanilin Pyronite) | - C6H2(NO3)3NO2NCH3 - C3H2(NO2)4CH3N |  | - Nhập khẩu |
| 10 | Fuminat thuỷ ngân (F-T) | - Hg(ONC)2 |  |  |
| 11 | Azotua chì (azit chì, lead azide - AC) | - Pb(N3)2 |  | - Sản xuất: Z 121 |
| 12 | Stipnat chì (lead styphnat, trinitrozenzorsinat chì - SC) | C6H(O2Pb)(NO2)3H2O |  | - Sản xuất: Z 121 |
| 13 | Tetraxen (Terazolyl guanyl tetrazene hydrate) | - C2H8ON10 |  | - Sản xuất: Z 121 |
| 14 | Diazodinit rophenol (DDNP) | - C6H2O5N4. |  | - Nhập khẩu |

- Ghi chú:

- Viện TPTN: Viện thuốc phóng thuốc nổ - Bộ Quốc phòng

- Z115 - Công ty Điện - Cơ - Hoá chất 15 - Bộ Quốc phòng

- Z113 - Công ty Cơ khí - Hoá chất 13 - Bộ Quốc phòng

- Z121 - Công ty Cơ khí hoá chất 21 - Bộ Quốc phòng

- Z131 - Công ty Cơ điện và vật liệu nổ 31 - Bộ Quốc phòng

- IEMCO - Công ty Vật liệu nổ công nghiệp - Tổng Công ty Than Việt Nam

- Gaet - Công ty Vật tư công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng

- HDSD - Hướng dẫn sử dụng