BỘ CÔNG NGHIỆP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/1998/QĐ-BCN

- Hà nội, ngày  23  tháng  01  năm 1998

- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

- Ban hành tiêu chuẩn ngành

- BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành về công tác tiêu chuẩn;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

- QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành tiêu chuẩn ngành “Ankyl Benzen Sunfonic acid mạch thẳng kỹ thuật - Phương pháp sắc ký khí xác định khối lượng phân tử trung bình”. Tiêu chuẩn ban hành để áp dụng trong toàn ngành.

Điều 2: Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm có  trách nhiệm thi hành Quyết định này.

- K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thứ trưởng

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Bộ, ngành,

- VP Chính phủ (để b/c),

- Lưu VP, CNCL                                                             Lê Quốc Khánh

- TIÊU CHUẨN NGÀNH

| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ANKYL BENZEN SUNFONIC ACID MẠCH THẲNG KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ TRUNG BÌNH” | - 64 TCN Có hiệu lực từ |
| --- | --- | --- |
| BỘ CÔNG NGHIỆP |  |  |

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc ký khí để xác định khối lượng phân tử trung bình của Ankyl Benzen Sunfonic acid mạch thẳng kỹ thuật (Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid, sau đây viết tắt là LAS).

2. Nguyên tắc:

Tách nhóm sunfonic của mãu thử trong môi trường axit photphoric đặc và chiết ankyl benzen bằng dầu hỏa nhẹ.

Xác định khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen bằng sắc ký khí.

Tính khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen sunfonat.

3. Thuốc thử và hóa chất:

Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương.

- Axit photphoric 85%

- Dầu hỏa nhẹ, không có các hợp chất thơm, được trưng cất trong khoảng 40 đến 50oC.

- Natri sunfat, khan

- Natri hidroxit, dung dịch 10%

- Ankyl benzen so sánh: Trộn các ankyl benzen có độ dài mạch đã biết, thí dụ từ C10 đến C13.

4. Dụng cụ và thiết bị

- Bộ tách nhóm sunfonic với bộ tách nước Stark cải tiến (Hình 1)

- Máy sắc kí khí với detecto ion hóa ngọn lửa và các phụ kiện

- Cách tiến hành:

  - Tách nhóm sunfonic

Cho vào bình cầu đáy tròn 150-200 ml photphoric 85%, lắp bộ tách nước hồi lưu (Hình 1). Đun đến nhiệt độ khoảng 200-250oC để tách nước của axit photphoric (cất ra khoảng 20 đến 30 ml nước). Tách nước ra khỏi bộ tách nước hồi lưu. Để nguội hệ thống đến nhiệt độ phòng. Cho vào bình cầu  khoảng 2-3g LAS. Tiếp tục đun hồi lưu ở nhiệt độ 220-230oC trong khoảng 1 đến 2 giờ. Trong quá trình đun, ankyl benzen sẽ tích tụ và nổi lên trong ống tách. Sau khi để nguội hệ thống tách nước và thu phần ankyl benzen (khoảng 2-3ml). Chuyển ankyl benzen vào một ống nghiệm nhỏ, thêm 3 ml dầu hỏa nhẹ, lắc trộn cẩn thận. Để phân lớp và dùng pipet hút lớp dầu hỏa nhẹ sang một ống thử khác. Thêm tiếp 2 ml dầu hỏa nhẹ, lắc và để phân lớp. Tách lớp dầu hỏa nhẹ, thêm 1 ml natri hidroxit 10% lắc kĩ. Tách lớp dầu hỏa nhẹ và tiếp tục lắc với 1 ml natri hidroxit 10%. Phần chiết lớp dầu hỏa nhẹ cuối cùng đem đun cách thủy ở 60-70oC để bay hơi hết dầu hỏa và thu được ankyl benzen để ghi sắc kí.

  - Phân tích sắc kí khí

Phân tích sắc kí khí trên hệ thống cột mao quản với bộ phun mẫu tự động và detecto ion hóa ngọn lửa. Các thông số của máy sắc kí đặt như sau:

Cột mao quản	Silica DB-5, L=50 m, Do=0,31 mm

Bề dầy lớp 0,25 m

Khí mang	Nito, 2,5 ml/ph

Thể tích mẫu	1 l

Độ chia	1 : 50

Detecto	FID, nhiệt độ 320 oC

Chương trình nhiệt độ	100 oC - 4o?ph - 300 oC

đẳng nhiệt 25 phút

- Biểu diễn kết quả

  - Nhận biết định tính

Sắc kí đồ thu được, so sánh với sắc kí đồ chuẩn và nhận biết các mạch 	 ankyl benzen của mẫu. Qua sắc kí đồ cũng biết phân biệt rõ ràng DBSA và LAS.

  - Tính kết quả

Diện tích tương ứng với độ dài mạch Bi biểu thị bằng phần trăm của tổng diện tích pic được tính theo công thức:

ai  x  100

Bi = -----------

A

Khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen được tính theo công thức:

100

-----------

Bi

    ------

i      Mi

trong đó

ai 	diện tích pic tương ứng với độ dài mạch

A 	tổng diện tích pic

Mi 	khối lượng phân tử trung bình của các đồng phân có số nguyên tử

cacbon tương ứng như sau:

Mi

C10	218

C11	232

C12	246

C13	260

C14	274

Tính khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen sunfonic axit bằng cách cộng thêm 81 vào khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen đã tính.

- PHỤ LỤC

- Phương pháp tính toán

Hình 2 là sắc kí đồ của một mẫu LAS, được ghi trên máy sắc kí khí Hewlett Parkard kèm theo bảng số liệu trình bầy các thông số: số pic, thời gian lưu, diện tích, chiều cao, hình dạng, chiều rộng và phần trăm diện tích của từng pic.

Đối chiếu với sắc kí đồ so sánh cho thấy có mặt các ankyl benzen từ C10 đến C14 với tỷ lệ phần trăm diện tích tương ứng là:

C10	  8,10%

C11	30,06%

C12	37,98%

C13	22,47%

C14	  1,39%

Phần tử lượng trung bình của ankyl benzen tính như sau:

100

Mtb = ----------------------------------------------------------------------

8,10          30,06          37,98             22,47           1,39

-------  +   ---------  +   ---------   +   -----------  +   --------

218             232             246               260              274

= 243,5

Phân tử lượng trung bình của ankyl benzen sunfonic axit của mẫu thử sẽ là:

243,5 + 81 = 424,5