TÀI LIỆU VIỆN DẪN DỰ THẢO QCVN VỀ TRỤ SẠC, TRẠM SẠC XE ĐIỆN

I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC LẬP DANH MỤC

Tài liệu này lập danh mục, phân loại và chỉ rõ vai trò của các tài liệu được sử dụng khi xây dựng dự thảo Thông tư ban hành QCVN XXX:2026/BCT về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

II. TÀI LIỆU VIỆN DẪN QUY PHẠM ĐANG CÓ TRONG DỰ THẢO QCVN

| STT | Số hiệu, tên tài liệu | Vị trí sử dụng trong dự thảo | Phạm vi sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 13078-1:2020 (IEC 61851-1:2017), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 1: Yêu cầu chung | 1.4.1; 2.2; 2.4; 2.7 và thuật ngữ liên quan | Điều 7 đến Điều 13; khoản 16.1, 16.2; cơ sở phạm vi điện áp và yêu cầu chung của trụ sạc |
| 2 | TCVN 13078-21-2:2020 (IEC 61851-21-2:2018), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 21-2: Yêu cầu tương thích điện từ của bộ sạc không lắp trên xe điện | 1.4.1; 2.3; liên quan 4.1.3 | Điều 5 về miễn nhiễm và Điều 6 về phát xạ EMC |
| 3 | TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện | 1.4.1; 2.5; Chương 4 | Toàn bộ yêu cầu bổ sung đối với trụ sạc DC |
| 4 | QCVN 25:2025/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện | 1.4.2; 3.3 đến 3.5; 4.4 đến 4.6 | An toàn hệ thống điện, bảo vệ, nối đất, lắp đặt và vận hành trạm |
| 5 | QCVN 26:2025/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Hệ thống lưới điện | 1.4.2; 3.5; 5.5 | Đấu nối, PCC, chất lượng điện, đo đếm, điều độ, vận hành và xử lý sự cố |
| 6 | QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình | 1.4.3; 3.1; 3.2.11; 3.4; 4.4; 4.5 | Yêu cầu an toàn cháy cho nhà, công trình và bộ phận thuộc phạm vi quy chuẩn |
| 7 | TCVN 3890:2023, Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí | 1.4.3; 3.4.6 | Cơ sở trang bị, bố trí phương tiện PCCC |
| 8 | ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; tương ứng TCVN ISO/IEC 17025:2017 | 1.4.4; 4.2; 4.3; 5.6 | Năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn và phạm vi công nhận |
| 9 | ISO/IEC 17065:2012, Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services; tương ứng TCVN ISO/IEC 17065:2013 | 1.4.4; 4.1; 4.3; 5.6 | Năng lực tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ |
| 10 | IEC 62423:2009, Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses | 3.5.3 | Yêu cầu bổ sung đối với RCD kiểu F và B |
| 11 | IEC 62955:2018, Residual direct current detecting device (RDC-DD) to be used for mode 3 charging of electric vehicles | 3.5.3 | RDC-DD 6 mA dùng cho sạc Mode 3 |
| 12 | Thông tư số 34/2026/TT-BCT | Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. | Viện dẫn trong mục kiểm tra chất lượng, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, dữ liệu quản lý. |
| 13 | Luật Điện lực số 61/2024/QH15 | Cơ sở về hoạt động điện lực, đấu nối, vận hành hệ thống điện, chất lượng điện năng, điều chỉnh phụ tải, đo đếm điện năng. | Dẫn tại căn cứ; viện dẫn trong các mục cấp điện, đấu nối, PCC, quản lý phụ tải, chất lượng điện năng. |
| 14 | Quy định về đấu nối, đo đếm điện năng, vận hành hệ thống điện và điều độ | Yêu cầu về thỏa thuận đấu nối, công suất, bảo vệ, đo đếm, chất lượng điện năng, điều chỉnh phụ tải và vận hành an toàn. | Sử dụng để thiết kế phần trạm sạc, không thay thế quy trình chuyên ngành điện lực. |
| 15 | Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 | Cơ sở về PCCC, CNCH, trách nhiệm tổ chức, cá nhân, điều kiện an toàn, ứng phó sự cố. | Dẫn tại căn cứ; viện dẫn trong mục PCCC, ngắt điện khẩn cấp, phương án ứng phó sự cố. |
| 16 | Nghị định số 105/2025/NĐ-CP | Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH. | Tham chiếu khi hoàn thiện yêu cầu PCCC, thẩm duyệt/nghiệm thu nếu thuộc đối tượng. |
| 17 | Pháp luật về xây dựng, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và quản lý công trình | Điều chỉnh mặt bằng, nền móng, thoát nước, lối thoát nạn, công trình trong nhà, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, khu chung cư. | Dẫn chiếu ở mức nguyên tắc; không quy định thay yêu cầu thiết kế, thẩm định, nghiệm thu công trình. |
| 18 | Pháp luật về giao thông đường bộ, bến xe, trạm dừng nghỉ, bãi đỗ xe và giao thông nội bộ | Liên quan tổ chức giao thông, vị trí đỗ, lối ra vào, biển báo, an toàn cho phương tiện và người đi bộ. | Sử dụng khi hoàn thiện yêu cầu bố trí ô sạc, lối đi, biển báo, chống va chạm. |
| 19 | Luật Đo lường và văn bản hướng dẫn | Quản lý phương tiện đo, phép đo, kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường trong giao dịch, xử lý tranh chấp về đo lường. | Áp dụng cho thiết bị đo điện năng dùng làm căn cứ thanh toán dịch vụ sạc. |
| 20 | Pháp luật về giá, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ nếu áp dụng | Công khai giá, đơn giá, phương thức tính tiền, phí, khuyến mại, hóa đơn/chứng từ giao dịch. | Tham chiếu trong mục công khai thông tin và bảo vệ người sử dụng; không quy định chi tiết nếu đã có văn bản chuyên ngành. |
| 21 | Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn | Công khai thông tin, hợp đồng/giao dịch, hỗ trợ khách hàng, khiếu nại, bồi thường, bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương. | Viện dẫn trong mục hiển thị, thanh toán, hỗ trợ, xử lý khiếu nại và dữ liệu giao dịch. |
| 22 | Pháp luật về giao dịch điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt | Xác thực giao dịch, hóa đơn/biên nhận điện tử, thanh toán qua ứng dụng, QR, thẻ, ví điện tử, đối soát dữ liệu. | Áp dụng khi trụ/trạm có chức năng thanh toán điện tử. |
| 23 | Pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân | Xác thực, phân quyền, bảo vệ tài khoản, dữ liệu người dùng, nhật ký, sao lưu, phòng chống truy cập trái phép. | Viện dẫn theo nguyên tắc trong mục truyền thông, phần mềm, thanh toán và dữ liệu vận hành. |
| 24 | Pháp luật về tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến, viễn thông | Quản lý RFID/NFC, Wi-Fi, 4G/5G, mô-đun truyền thông không dây và thiết bị thu phát sóng. | Áp dụng với trụ sạc có chức năng thu phát sóng hoặc kết nối không dây thuộc danh mục quản lý. |
| 25 | Pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, chất thải nguy hại, trách nhiệm tái chế/thu hồi nếu áp dụng | Quản lý thiết bị điện tử, cáp, linh kiện, chất làm mát, pin/BESS, vật tư thay thế khi bảo trì, tháo dỡ, thu hồi. | Viện dẫn trong mục bảo vệ môi trường và chấm dứt khai thác. |
| 26 | Pháp luật về nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm của nhà sản xuất/nhập khẩu | Nhãn, thông số kỹ thuật, cảnh báo, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu, mã số sản phẩm. | Áp dụng cho trụ sạc lưu thông trên thị trường và hồ sơ lắp đặt. |
| 27 | Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và đào tạo vận hành nếu áp dụng | An toàn thao tác điện, bảo trì, xử lý sự cố, trang bị bảo hộ, trách nhiệm người quản lý vận hành. | Tham chiếu trong mục vận hành, bảo trì và ứng phó sự cố. |
| 28 | Pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính | Cơ sở hậu kiểm, xử lý vi phạm về chất lượng, đo lường, an toàn điện, PCCC, bảo vệ người tiêu dùng. | Không cần dẫn trong QCVN nếu không sử dụng trực tiếp; có thể nêu trong thuyết minh/hồ sơ quản lý. |

III. QUY CHUẨN VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI

| STT | Văn bản | Nội dung liên quan đến hồ sơ | Vị trí/nhóm nghĩa vụ | Ghi chú sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15 | Thẩm quyền, trình tự xây dựng, ban hành và áp dụng QCVN; đánh giá sự phù hợp | Toàn bộ Thông tư và Chương 4–6 QCVN | Căn cứ pháp lý chính của Thông tư; sử dụng bản hợp nhất hoặc đối chiếu đầy đủ các luật sửa đổi. |
| 2 | Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 | Quy định chi tiết và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; trình tự rút gọn | Căn cứ Thông tư; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện QCVN | Căn cứ trực tiếp về trình tự xây dựng hồ sơ theo chỉ đạo của Chính phủ. |
| 3 | Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 | Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương | Căn cứ thẩm quyền ban hành | Giữ theo dự thảo Thông tư; rà soát văn bản sửa đổi/thay thế tại thời điểm ký. |
| 4 | Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/4/2026 | Phương thức đánh giá sự phù hợp và nội dung quản lý liên quan | 4.1.4; phương thức 1, 5, 7 | Nêu tiêu chí chọn phương thức theo sản xuất hàng loạt, lô hàng hoặc mẫu điển hình. |
| 5 | Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 | Ký kết và thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp | 4.3 | Rà soát hiệu lực, tên cơ chế công nhận và văn bản thay thế tại thời điểm ban hành. |
| 6 | Luật Điện lực số 61/2024/QH15 và văn bản quy định chi tiết | An toàn điện, đấu nối, đo đếm, điều độ, vận hành và trách nhiệm đơn vị điện lực | 3.5; 4.5; 5.5 | Áp dụng theo cấp điện áp, công suất, điểm đấu nối và phân cấp điều độ; không tạo thêm thủ tục ngoài luật. |
| 7 | Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn | Điều kiện, trách nhiệm và thủ tục PCCC/CNCH | 3.1; 3.2.11; 3.4; 4.4–4.6 | Áp dụng đồng thời với QCVN 06:2022/BXD, QCVN 10:2025/BCA và TCVN 3890:2023 trong đúng phạm vi. |
| 8 | QCVN 10:2025/BCA, ban hành kèm Thông tư số 103/2025/TT-BCA | Trang bị, bố trí phương tiện PCCC và CNCH cho nhà và công trình | 1.4.3; 3.4.6; hồ sơ PCCC | Bổ sung vào rà soát vì có hiệu lực trước thời điểm dự kiến ban hành QCVN; xác định rõ phần trạm/công trình thuộc phạm vi. |
| 9 | Luật Đo lường số 04/2011/QH13; Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, được sửa đổi bởi Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 | Phương tiện đo nhóm 2, công tơ điện sạc xe điện, kiểm soát đo lường và sử dụng kết quả đo | 3.5.4; 3.6.9; 4.5.2; 5.6 | Phân biệt công tơ giao nhận tại PCC với thiết bị đo lượng điện dùng tính tiền cho khách hàng; dùng đúng thuật ngữ phê duyệt mẫu, kiểm định và biện pháp kiểm soát. |
| 10 | Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 | Minh bạch giá, thông tin dịch vụ, giải quyết phản ánh và bảo vệ người sử dụng | 3.6.9; 4.7; 5.4 | Xác định thông tin tối thiểu, thời điểm công bố và kênh tiếp nhận hỗ trợ. |
| 11 | Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 và pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt | Giao dịch, chứng từ điện tử, dữ liệu thanh toán và xác thực | 3.6.7; 3.6.9; 4.7 | Áp dụng khi trạm có thanh toán điện tử; QCVN chỉ nên quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu trong phạm vi thẩm quyền. |
| 12 | Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Nghị định số 356/2025/NĐ-CP và văn bản liên quan | Thu thập, sử dụng, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu cá nhân; camera và dữ liệu giao dịch | 3.6.5; 3.6.7; 4.7; 5.4 | Xác định mục đích, dữ liệu tối thiểu, thời hạn lưu, quyền truy cập và biện pháp bảo vệ; rà soát hiệu lực/chuyển tiếp tại thời điểm ký. |
| 13 | Pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ hệ thống thông tin | Tài khoản, phân quyền, nhật ký, cập nhật phần mềm, bảo vệ dữ liệu và kết nối từ xa | 3.6.6–3.6.7; 4.7 | Đối chiếu văn bản hợp nhất hoặc văn bản thay thế còn hiệu lực tại thời điểm ban hành; không ghi nghĩa vụ chung chung không thể kiểm tra. |
| 14 | Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, và văn bản hướng dẫn về nhãn hàng hóa | Nội dung, ngôn ngữ và trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa | 2.6; 5.1 | Phối hợp với thông tin kỹ thuật bắt buộc của tiêu chuẩn; tránh lặp hoặc mâu thuẫn giữa nhãn hợp quy và nhãn hàng hóa. |
| 15 | Pháp luật về xây dựng, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và tiếp cận sử dụng công trình | Địa điểm, mặt bằng, tổ chức giao thông, thoát nước, môi trường và tiếp cận | 1.1; 3.1–3.2; 4.4 | Dẫn đúng quy chuẩn/văn bản theo loại địa điểm và công trình; không tạo thủ tục mới bằng thuật ngữ mở. |
| 16 | IEC 60898 series hoặc TCVN tương ứng | Aptomat bảo vệ quá dòng dùng trong gia dụng và tương tự. | Tham khảo | Áp dụng cho mạch hạ áp phù hợp phạm vi; cần phối hợp với tiêu chuẩn thiết kế điện. |
| 17 | IEC 61439 series hoặc TCVN tương ứng | Tủ điện hạ áp và bộ hợp bộ đóng cắt, điều khiển. | Tham khảo | Tủ phân phối điện nội bộ trạm, dòng định mức, ngắn mạch, phát nóng, IP, ghi nhãn. |
| 18 | TCVN/IEC 62305 series | Bảo vệ chống sét. | Tham khảo/viện dẫn khi cần | Đánh giá rủi ro, chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền, nối đất cho trạm ngoài trời. |
| 19 | IEC 61643 series hoặc TCVN tương ứng | Thiết bị bảo vệ chống quá điện áp lan truyền (SPD). | Tham khảo | Bảo vệ thiết bị điện tử công suất, đo lường, truyền thông trước xung quá áp. |
| 20 | IEC 61000 series hoặc TCVN tương ứng | Tương thích điện từ, chất lượng điện năng, sóng hài, nhấp nháy điện áp. | Tham khảo | Đánh giá phát xạ, miễn nhiễm, sóng hài, nhấp nháy, chất lượng điện năng của trạm công suất lớn. |
| 21 | QCVN 25:2025/BCT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện. | Viện dẫn chính | An toàn điện, thao tác, bảo vệ chống điện giật, nối đất, thiết bị bảo vệ, vận hành an toàn; cần cập nhật nếu thay thế QCVN cũ. |
| 22 | QCVN 26:2025/BCT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - hệ thống lưới điện. | Viện dẫn chính | Đấu nối, chất lượng điện năng, vận hành lưới, điều độ, đo đếm, giới hạn kỹ thuật tại điểm đấu nối. |
| 23 | QCVN 06:2022/BXD và sửa đổi/bổ sung nếu có | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. | Viện dẫn theo phạm vi | Áp dụng khi trạm sạc liên quan nhà, công trình, bãi đỗ xe trong nhà, tầng hầm, trung tâm thương mại, chung cư. |
| 24 | TCVN 3890:2023 | Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - trang bị, bố trí. | Tham chiếu | Bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ, biển báo, nội quy, tiêu lệnh phù hợp với công trình. |
| 25 | Tiêu chuẩn thiết kế bãi đỗ xe, giao thông nội bộ và công trình tiếp cận | Kích thước ô đỗ, lối đi, biển báo, tiếp cận cho người sử dụng, tổ chức giao thông. | Tham khảo | Hoàn thiện yêu cầu bố trí mặt bằng, ô sạc, quản lý cáp, chống va chạm. |
| 26 | Tiêu chuẩn nền móng, thoát nước, chống ngập, hạ tầng kỹ thuật | Nền/bệ móng, cao độ, thoát nước mặt, bảo vệ tuyến cáp, chống lún nghiêng. | Tham khảo | Áp dụng trong hồ sơ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu trạm. |
| 27 | Tiêu chuẩn cáp điện, ống bảo vệ, máng cáp, hào cáp | Lựa chọn tiết diện, khả năng chịu nhiệt, cơ khí, chống nước, chống cháy lan, đánh dấu tuyến cáp. | Tham khảo | Bảo đảm an toàn cấp điện và bảo trì; không cần liệt kê quá chi tiết trong QCVN nếu đã dẫn chiếu thiết kế điện. |
| 28 | Tiêu chuẩn đo lường điện năng, công tơ điện, dữ liệu đo đếm | Đo điện năng, kiểm định/hiệu chuẩn, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu đo. | Viện dẫn theo phạm vi | Áp dụng cho trụ/trạm dùng số liệu kWh làm căn cứ thanh toán. |
| 29 | Quy chuẩn/tài liệu về tần số vô tuyến điện và thiết bị truyền thông | RFID/NFC, Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, thiết bị thanh toán không tiếp xúc. | Áp dụng khi có chức năng tương ứng | Chỉ áp dụng nếu trụ sạc có mô-đun thu phát sóng thuộc phạm vi quản lý. |
| 30 | Tiêu chuẩn an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quản lý truy cập | Xác thực, phân quyền, mã hóa, nhật ký, sao lưu, cập nhật phần mềm, ứng phó sự cố an toàn thông tin. | Tham khảo | Dùng trong phần truyền thông, điều khiển từ xa, thanh toán, tài khoản người dùng. |
| 31 | IEC 61508, ISO 26262 hoặc tiêu chuẩn an toàn chức năng tương ứng nếu áp dụng | An toàn chức năng của hệ thống điện/điện tử/điều khiển. | Tham khảo chuyên sâu | Chỉ viện dẫn khi có yêu cầu cụ thể về chức năng điều khiển an toàn, cập nhật phần mềm ảnh hưởng an toàn. |
| 32 | Tiêu chuẩn an toàn BESS, pin lithium-ion, BMS, thông gió, thoát nhiệt | An toàn hệ thống lưu trữ năng lượng, quản lý nhiệt, phòng cháy, cách ly, giám sát trạng thái. | Áp dụng khi trạm có BESS | Không đưa thành yêu cầu chung cho mọi trạm; cần xin ý kiến chuyên gia điện lực, PCCC và môi trường. |
| 33 | Tiêu chuẩn chống đảo lưới, đấu nối nguồn phân tán, điện mặt trời | Chống phát ngược không kiểm soát, chống đảo lưới, bảo vệ giao diện, đo đếm hai chiều nếu áp dụng. | Áp dụng khi tích hợp nguồn phân tán | Dẫn chiếu quy định nguồn phân tán thay vì tự đặt yêu cầu chi tiết trong QCVN trạm sạc. |
| 34 | ISO/IEC 17025 | Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. | Viện dẫn quản lý | Điều kiện năng lực tổ chức thử nghiệm/hiệu chuẩn trụ sạc, EMC, đo lường, an toàn điện. |
| 35 | ISO/IEC 17065 | Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ. | Viện dẫn quản lý | Điều kiện năng lực tổ chức chứng nhận sản phẩm trụ sạc. |
| 36 | ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn tương ứng | Yêu cầu đối với tổ chức kiểm định/giám định. | Tham khảo | Có thể áp dụng đối với hoạt động kiểm tra, giám định lắp đặt hoặc điều kiện vận hành nếu pháp luật cho phép. |
| 37 | ILAC/APAC/IAF và thỏa thuận thừa nhận tương ứng | Cơ sở thừa nhận kết quả thử nghiệm/chứng nhận nước ngoài. | Tham khảo quản lý | Giảm thử nghiệm lặp, hỗ trợ nhập khẩu thiết bị đã được chứng nhận quốc tế. |
| 38 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo trì của nhà sản xuất | Thông số danh định, điều kiện môi trường, sơ đồ đấu nối, bảo trì, chẩn đoán lỗi, cập nhật phần mềm. | Tài liệu bắt buộc trong hồ sơ | Là căn cứ thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bảo trì và xử lý sự cố; phải có bản tiếng Việt đối với người vận hành/người dùng. |

# IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, GIAO NHIỆM VỤ VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ

| STT | Số, ký hiệu và ngày văn bản | Cơ quan ban hành | Nội dung, vai trò trong hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 16/6/2026 | Văn phòng Chính phủ | Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng QCVN tích hợp trụ sạc và trạm sạc theo trình tự rút gọn, hoàn thành trước 30/9/2026 |
| 2 | Công văn số 4298/BKHCN-TĐC ngày 18/6/2026 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Chuyển hồ sơ, dự thảo QCVN trụ sạc đã xây dựng cho Bộ Công Thương để kế thừa, hoàn thiện |