THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG KỸ THUẬT TRONG HOAT DỘNG DẦU KHÍ

| Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung kỹ thuật trong hoạt động dầu khí | Thuyết minh |
| --- | --- |
| Căn cứ Luật Dầu khí ngày 14 tháng 11 năm 2022; Căn cứ Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí; Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định một số nội dung kỹ thuật trong hoạt động dầu khí. | ### Đây là các căn cứ xây dựng Thông tư (theo mẫu chung). |
| Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG |  |
| Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định một số nội dung kỹ thuật liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí tại Việt Nam. | Đây là điều khoản chung quy định về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh (theo mẫu chung). |
| Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: - Khoảng vành xuyến khai thác là khoảng không gian giữa thành ngoài ống khai thác dầu khí và thành trong ống chống khai thác dầu khí. - Phương tiện trợ giúp là các phương tiện vận tải đường không, đường thủy, đường bộ hoặc các phương tiện khác dùng để chuyên chở người, vật tư thiết bị hoặc trợ giúp các công tác khác. - Vỉa sản phẩm là một vỉa chứa dầu khí tự nhiên được tách biệt với các vỉa chứa khác bằng các yếu tố chắn. | Điều này quy định các từ ngữ chuyên môn kỹ thuật theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế, chưa được quy định trong Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định số 45/2023/NĐ-CP). |
| Điều 3. Đặt tên vỉa, tầng sản phẩm, cấu tạo, mỏ dầu khí và giếng khoan ### 1. Tên vỉa, tầng sản phẩm, cấu tạo, mỏ dầu khí, giếng khoan do người điều hành đặt và được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thống nhất. Việc đặt tên này phải phù hợp với quy định của pháp luật, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 2. Tên vỉa, tầng sản phẩm, cấu tạo, mỏ dầu khí, giếng khoan được sử dụng trong tất cả các báo cáo, ghi chép và các tài liệu liên quan. 3. Tên giếng khoan bao gồm các phần được ngăn cách bởi dấu “-” theo trình tự sau đây: a) Phần tên lô dầu khí; b) Phần tên viết tắt của cấu tạo, mỏ dầu khí; c) Phần tên giếng khoan bao gồm số thứ tự giếng và ký hiệu loại giếng được quy định như sau: Giếng thăm dò thẩm lượng được thêm chữ X; Giếng bơm ép được thêm chữ I; Giếng khai thác được thêm chữ P; Giếng cắt thân được thêm chữ ST; Giếng khoan có nhiều mục đích thì được thêm các chữ tương ứng; Các giếng loại khác (nếu có) sẽ do người điều hành và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thống nhất. | Nội dung Điều này tham khảo và kế thừa Điều 73 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 (dự kiến bãi bỏ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành), phù hợp với đặc thù hoạt động dầu khí tại Việt Nam. |
| Chương II HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ |  |
| Điều 4. Các quy định chung khi tiến hành tìm kiếm thăm dò dầu khí ### 1. Nội dung chính của hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí bao gồm: ### a) Khoanh vùng, xác định và xếp hạng các các tập hợp triển vọng (plays), cấu tạo, bẫy, thân chứa có tiềm năng chứa dầu khí; ### b) Xác định, đánh giá đặc điểm địa chất, hệ thống dầu khí, đặc tính thấm - chứa, tính chất chất lưu và khả năng thương mại của đối tượng, thân chứa, vỉa chứa dầu khí; ### c) Đánh giá tiềm năng và rủi ro của các đối tượng chứa dầu khí đã phát hiện, chưa phát hiện và xây dựng phương án tìm kiếm thăm dò; ### d) Đánh giá tài nguyên, trữ lượng dầu khí và xác định quy mô của các cấu tạo, triển vọng, phát hiện, mỏ và các yếu tố rủi ro để xây dựng các kế hoạch thăm dò thẩm lượng dầu khí, lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí. ### 2. Các bước chính khi tiến hành tìm kiếm thăm dò dầu khí bao gồm: ### a) Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu địa chất, địa vật lý và các thông tin liên quan đến địa chất và tiềm năng dầu khí; ### b) Thực hiện tổ hợp các công việc khảo sát, thu nổ, xử lý, minh giải tài liệu địa vật lý, bao gồm: địa chấn; trọng lực; từ; ảnh viễn thám; đánh giá tài nguyên; trữ lượng dầu khí; xác định vị trí và thiết kế giếng thăm dò, thẩm lượng; ### c) Đánh giá trước khi khoan, bao gồm: đánh giá tiềm năng, phương án địa chất giếng khoan, chương trình khoan; ### d) Thi công khoan giếng tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng; ### đ) Đánh giá sau khi khoan, bao gồm: báo cáo nghiên cứu sau khoan, báo cáo kết thúc địa chất giếng khoan, báo cáo tổng kết hoạt động thi công giếng khoan. | Nội dung Điều này tham khảo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và các hướng dẫn về kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), cần thiết cho công tác quản lý nhà nước. |
| Điều 5. Các quy định chung khi tiến hành thăm dò địa vật lý 1. Nội dung chính của kế hoạch triển khai thăm dò địa vật lý bao gồm: a) Phương án, mục tiêu công tác thăm dò địa vật lý; b) Phương pháp thực hiện thăm dò địa vật lý; c) Công tác quản lý an toàn, môi trường khi thực hiện thăm dò địa vật lý; d) Kế hoạch giao nộp tài liệu thăm dò địa vật lý trong và sau khi thực hiện. 2. Khi tiến hành thăm dò địa vật lý, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: a) Bố trí biển báo, chỉ dẫn cần thiết, thông báo tới các phương tiện lưu thông trong khu vực triển khai; b) Tiến hành thăm dò địa vật lý theo kế hoạch, diện tích, khu vực và mạng lưới tuyến đã được chấp thuận; c) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. 3. Sau khi kết thúc thăm dò địa vật lý, người điều hành thông báo và gửi báo cáo kết quả thăm dò địa vật lý thu thập được trong quá trình triển khai, theo quy định hợp đồng dầu khí hoặc thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (nếu có). | Nội dung Điều này tham khảo quy định về thăm dò địa vật lý (Điều 50) của Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Nghị định số 95/2015/NĐ-CP), thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và các hướng dẫn về kỹ thuật của PVN, cần thiết cho công tác quản lý nhà nước. |
| Điều 6. Các quy định chung khi tiến hành khoan giếng 1. Nội dung chính của chương trình khoan bao gồm: a) Các thông tin chung về giếng khoan bao gồm: - Tọa độ vị trí giếng, chiều sâu nước biển; giàn khoan thi công giếng; thời gian thi công; cấu trúc giếng khoan; dung dịch khoan; choòng khoan, bộ khoan cụ và thủy lực; khoan định hướng (nếu có); ống chống; bơm trám xi măng giếng khoan; - Kế hoạch kiểm tra áp suất thiết bị chống phun (BOP), đầu giếng, ống chống; b) Các đối tượng địa chất của giếng khoan, điều kiện nhiệt độ, áp suất giếng khoan, chương trình đo địa vật lý, lấy mẫu, thử vỉa (nếu có); c) Công tác chuẩn bị cho hoạt động thi công khoan bao gồm: định vị giàn khoan, chuẩn bị trước khi khoan mở lỗ; d) Quy trình khoan các công đoạn theo chiều sâu thiết kế giếng khoan; đ) Kế hoạch kết thúc giếng sơ bộ (nếu có); e) Dự báo các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình khoan. 2. Trước khi tiến hành khoan giếng và các hoạt động liên quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2023/NĐ-CP). 3. Khi tiến hành công tác khoan giếng, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: a) Khoan theo chương trình, kế hoạch và thiết kế hoặc các điều chỉnh đã được phê duyệt; b) Thực hiện công tác phòng ngừa ứng cứu sự cố khẩn cấp, bảo vệ môi trường trong quá trình khoan; c) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. | Nội dung Điều này tham khảo quy định về khoan (Điều 51) của Nghị định số 95/2015/NĐ-CP, thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và các hướng dẫn về kỹ thuật của PVN, cần thiết cho công tác quản lý nhà nước. |
| Điều 7. Báo cáo tổng kết hoạt động thi công giếng khoan 1. Người điều hành có trách nhiệm gửi báo cáo tổng kết hoạt động thi công giếng khoan cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong thời hạn 30 ngày làm việc sau khi hoàn thành chương trình khoan. 2. Tất cả các tài liệu liên quan đến công tác kết thúc giếng, kể cả sơ đồ trạng thái thực tế của giếng sau khi kết thúc, kết quả sơ bộ địa chất dầu khí (nếu có) và các tài liệu thu được khi khảo sát lần cuối về hiện trạng bề mặt, khu vực xung quanh giếng khoan được gửi kèm theo báo cáo tổng kết hoạt động thi công giếng khoan. 3. Đối với các giếng thuộc kế hoạch thu dọn các công trình dầu khí, người điều hành phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 45/2023/NĐ-CP. | Nội dung Điều này tham khảo quy định về khoan (Điều 51) của Nghị định số 95/2015/NĐ-CP, thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và các hướng dẫn về kỹ thuật của PVN, cần thiết cho công tác quản lý nhà nước. |
| Chương III HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN MỎ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ |  |
| Điều 8. Đưa công trình dầu khí vào vận hành 1. Công trình dầu khí phải được nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành, sử dụng theo quy định của pháp luật, hợp đồng dầu khí và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết giữa các bên liên quan. 2. Đối với các công trình dầu khí nằm trong vùng nước cảng biển hoặc luồng hàng hải, trước khi đưa công trình vào vận hành, sử dụng, người điều hành phải thiết lập vùng an toàn xung quanh công trình dầu khí theo quy định tại Luật Dầu khí và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP. Vùng an toàn này phải được chỉ dẫn, cảnh báo theo quy định của pháp luật về hàng hải. | Nội dung Điều này tham khảo các quy định tại Chương 8 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 (Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg), được cập nhật phù hợp với quy định hiện hành. |
| Điều 9. Phương tiện trợ giúp và tàu trực mỏ 1. Phương tiện trợ giúp phải được thiết kế, chế tạo và bảo trì bảo đảm hoạt động an toàn trong điều kiện môi trường tự nhiên dự báo tại vùng hoạt động. 2. Tàu trực mỏ phải bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật theo quy định và bảo đảm các điều kiện sau: a) Có đủ chỗ trú ẩn tạm thời cho người có mặt tại công trình dầu khí trong trường hợp phải sơ tán; b) Có trang thiết bị sơ cứu và nhân viên có đủ khả năng sơ cứu người bị nạn; c) Có khả năng cứu vớt những người rơi xuống biển gần công trình dầu khí; d) Được trang bị để hoạt động như trung tâm thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp nhằm bảo đảm thông tin liên lạc giữa công trình dầu khí với các tàu khác và công trình dầu khí ở vùng lân cận, với các phương tiện cứu hộ, các căn cứ và các phương tiện cứu hộ trên đất liền. 3. Các công trình dầu khí ngoài khơi có người ở hoặc làm việc thường xuyên phải có tàu trực mỏ để sẵn sàng trợ giúp cứu người trên công trình dầu khí trong trường hợp khẩn cấp và tiếp cận công trình nếu thấy cần thiết để dự phòng cứu nạn trong các trường hợp sau: a) Máy bay trực thăng cất hoặc hạ cánh; b) Có người ở ngoài mạn; c) Có người ở kề mép nước hoặc dưới nước; d) Cảnh báo để tránh cho công trình dầu khí nguy cơ bị đâm, va đập và các nguy cơ nguy hiểm khác. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa các quy định tại Điều 63 và Điều 64 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 10. Van an toàn lòng giếng 1. Đối với giếng khai thác ngoài khơi, van an toàn lòng giếng phải được lắp đặt ở độ sâu tối thiểu 30 m dưới mặt đáy biển trong trường hợp: a) Giếng có khả năng tự phun không cần hỗ trợ cơ học và giếng có lượng rò rỉ lớn hơn lượng rò rỉ cho phép theo quy định của Khuyến nghị API RP 14B (Khuyến nghị thiết kế, lắp đặt, vận hành, kiểm tra và khắc phục hệ thống van an toàn dưới mặt đất) phiên bản mới nhất cho van an toàn lòng giếng; b) Giếng có khí khai thác với hàm lượng khí H2S (hydro sunfua) cao hơn 50 ppm thể tích. 2. Với giếng khai thác trên đất liền và có khả năng tự phun không cần hỗ trợ cơ học, van an toàn lòng giếng phải được lắp đặt trong trường hợp: a) Giếng nằm trong phạm vi có thể gây nguy hiểm cho dân cư, môi trường và trang thiết bị giếng do sự cố phun trào hoặc tràn dầu; b) Giếng có khí khai thác với hàm lượng khí H2S (hydro sunfua) cao hơn 50 ppm thể tích. 3. Các thông số kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế van an toàn lòng giếng phải phù hợp với Khuyến nghị API Spec 14A (Khuyến nghị kỹ thuật thiết bị van an toàn lòng giếng) và Khuyến nghị API RP 14B (Khuyến nghị thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và vận hành van an toàn lòng giếng) phiên bản mới nhất hoặc các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. 4. Tất cả các van an toàn lòng giếng đã lắp đặt phải được: a) Thử áp lực tại chỗ ngay sau khi lắp đặt xong; b) Tổng kiểm tra ít nhất mỗi năm 01 lần; hoặc thường xuyên hơn nếu có đòi hỏi từ thực tế vận hành mỏ. 5. Người điều hành chỉ được phép vận hành giếng khi van an toàn lòng giếng có thể hoạt động bình thường. 6. Người điều hành có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn của giếng. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa quy định tại Điều 20 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg và các Khuyến nghị, Tiêu chuẩn API. |
| Điều 11. Thiết bị đầu giếng, cây thông, các van đóng khẩn cấp 1. Người điều hành phải lắp van đóng khẩn cấp ở đầu giếng và cây thông trong trường hợp: a) Giếng khai thác sản phẩm có chứa H2S (hydro sunfua) với hàm lượng trên 50 ppm thể tích; b) Giếng ở khu vực khai thác ngoài khơi; c) Cần phải ngắt dòng chất lưu khỏi giếng do sự cố ở đường ống hay đường ống bơm ép có thể gây nguy hại đối với người hoặc hủy hoại nghiêm trọng môi trường tự nhiên. 2. Thiết bị đầu giếng và cây thông được thiết kế và lắp đặt với các thiết bị đo áp suất trong tất cả các khoảng giữa ống chống và nhiệt độ đầu giếng. 3. Sau khi lắp đặt lần đầu và sau mỗi lần sửa chữa, cây thông được thử mức độ chịu áp đến áp suất tối đa trong quá trình khai thác. 4. Van điều tiết đầu giếng được kiểm tra ít nhất mỗi năm 01 lần theo Khuyến nghị API RP 14H (Khuyến nghị lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa van an toàn trên đất liền và ngoài khơi) phiên bản mới nhất hoặc các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa các quy định tại Điều 20 và Điều 46 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg và các Khuyến nghị, Tiêu chuẩn API. |
| Điều 12. Đo và khảo sát thông số của giếng, vỉa dầu khí 1. Người điều hành tiến hành đo, khảo sát giếng nhằm thu thập các thông số vỉa, địa tầng, trạng thái giếng, thiết bị lòng giếng khai thác, bơm ép trước khi khai thác, bơm ép và theo định kỳ hằng năm. 2. Người điều hành thông báo và thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong trường hợp thay đổi lịch định kỳ đo, khảo sát quy định tại khoản 1 Điều này để phù hợp với điều kiện khai thác dầu khí thực tế. 3. Người điều hành gửi thông tin và thông số thu thập được cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sau khi kết thúc công việc. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 13. Lấy và phân tích mẫu chất lưu, mẫu đá 1. Đối với mẫu chất lưu: a) Người điều hành thực hiện lấy mẫu đáy chất lưu hoặc mẫu chất lưu bề mặt hoặc cả hai để tái tạo ở điều kiện vỉa ban đầu tại các giếng được thử vỉa hoặc khai thác; b) Trong quá trình khai thác, người điều hành thu thập đủ mẫu chất lưu tại đầu giếng thích hợp để phân tích thành phần dầu, khí và nước của vỉa, theo định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu thực tế. Việc lấy mẫu dầu khí phù hợp với Khuyến nghị API RP 44 (Khuyến nghị lấy mẫu chất lưu vỉa dầu khí) phiên bản mới nhất hoặc tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; c) Khi xuất hiện nước trong chất lưu từ giếng đã được đưa vào khai thác, người điều hành tiến hành lấy mẫu và phân tích nước để xác định thành phần nước khai thác từ giếng và trong phạm vi công nghệ cho phép, đánh giá nguồn gốc của nước khai thác từ giếng; d) Các mẫu nước đã lấy trong các mục trên được phân tích phù hợp với Khuyến nghị API RP 45 (Khuyến nghị phân tích mẫu nước mỏ dầu khí) phiên bản mới nhất hoặc tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; đ) Người điều hành gửi Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam kết quả phân tích thành phần chất lưu từ mỗi vỉa hoặc tầng sản phẩm, kết quả mô tả các tính chất lý hóa cơ bản của chất lưu đó hoặc các thông tin khác theo yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam ngay khi hoàn thành việc phân tích và khi có báo cáo đầy đủ. 2. Đối với mẫu đá: a) Lấy mẫu đá theo đúng kế hoạch lấy mẫu và bảo quản và thực hiện các phân tích đặc điểm và tính chất của mẫu đá để đảm bảo cung cấp đầy đủ số liệu địa chất và các thông số nhằm đánh giá vỉa sản phẩm; b) Lưu trữ và nộp các kết quả phân tích mẫu đá theo quy định. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 10 và Điều 14 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 14. Hoàn thiện và vận hành giếng 1. Người điều hành hoàn thiện, vận hành giếng khai thác dầu khí theo các quy chuẩn, quy trình kỹ thuật đảm bảo vận hành giếng an toàn, bảo vệ môi trường, duy trì đánh giá, điều khiển mọi hoạt động của giếng và thu hồi dầu khí hiệu quả. 2. Người điều hành hiệu chỉnh ngay các thiết bị của giếng hoặc thay đổi khoảng hoàn thiện của giếng để đảm bảo hệ số thu hồi dầu khí. Trường hợp điều kiện kỹ thuật không cho phép thực hiện các công việc trên, người điều hành thông báo cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và nêu rõ lý do. 3. Đối với những giếng khai thác đồng thời nhiều vỉa được thiết kế để có thể tách biệt các khoảng vỉa khai thác, người điều hành thực hiện các công việc sau: a) Sau khi hoàn thiện giếng, người điều hành tiến hành thử từng vỉa riêng biệt để bảo đảm việc phân cách giữa các vỉa là tốt, kể cả ở bên trong và bên ngoài ống chống; b) Trong quá trình khai thác tiếp theo, nếu nghi ngờ về sự phân cách đó, người điều hành tiến hành ngay hoạt động thử riêng biệt. 4. Sau khi hoàn tất các hoạt động theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, người điều hành gửi báo cáo về hoạt động hoàn thiện và vận hành giếng cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bao gồm các nội dung sau đây: a) Tóm tắt các hoạt động và các sự cố xảy ra (nếu có); b) Sơ đồ, các thông số kỹ thuật kèm theo về thiết bị trong lòng giếng, ống chống, ống khai thác, cây thông đầu giếng và hệ thống kiểm soát khai thác; c) Các thông số về thành phần và tính chất của chất lưu dùng để hoàn thiện giếng; d) Đánh giá các kết quả của các công tác đã thực hiện. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 15. Khoảng vành xuyến khai thác 1. Người điều hành không được đưa vào vận hành khai thác giếng ngoài khơi, giếng khai thác khí trên đất liền có hàm lượng khí H2S (hydro sunfua) trên 50 ppm thể tích khi khoảng vành xuyến khai thác không được ngăn cách hữu hiệu với khoảng hoàn thiện của giếng. 2. Khoảng vành xuyến khai thác được kết cấu lắp đặt sao cho có thể xả giếng dễ dàng. 3. Người điều hành lựa chọn dung dịch sử dụng trong việc hoàn thiện hoặc sửa chữa giếng thuộc loại gây hại ít nhất đến tầng sản phẩm và thiết bị lòng giếng phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. 4. Người điều hành thực hiện lắp đặt pac-ke đối với giếng có yêu cầu trang bị van an toàn lòng giếng theo Điều 10 Thông tư này. Trường hợp đặc thù về công nghệ mà không cần thiết lắp đặt pac-ke, người điều hành thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nguyên tắc bảo đảm an toàn và phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế. 5. Với các giếng có yêu cầu lắp đặt pac-ke và người điều hành không lắp đặt thiết bị theo dõi liên tục áp suất trong khoảng không quanh ống phía trên pac-ke, hằng năm người điều hành thực hiện kiểm tra mức độ ngăn cách thủy lực giữa ống chống và ống khai thác. Các số liệu kiểm tra được lưu giữ suốt đời dự án và gửi báo cáo cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khi có yêu cầu. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa quy định tại Điều 19 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 16. Kiểm tra các van, thiết bị cảm biến 1. Đối với các công trình dầu khí trên đất liền, người điều hành tiến hành các công việc sau đây: a) Ít nhất 06 tháng một lần kiểm tra tất cả các hệ thống van đóng khẩn cấp tại miệng giếng; b) Ít nhất 12 tháng một lần kiểm tra các van an toàn ở bình chịu áp suất được lắp đặt tại giếng hoặc tại công trình dầu khí; c) Ít nhất 03 tháng một lần kiểm tra các thiết bị cảm biến áp suất; d) Ít nhất 03 tháng một lần kiểm tra các thiết bị kiểm soát mức chất lỏng bằng cách cho các thiết bị cảm biến hoạt động; đ) Ít nhất 03 tháng một lần kiểm tra các van đóng tự động nối với các máy bơm nén khí hoặc ở đầu vào bình chịu áp suất, thử các van đóng tự động hoạt động theo các nguyên tắc đóng ở mức thấp nhất trên các đường ống dẫn; e) Khi công trình dầu khí trên đất liền có lắp đặt các thiết bị xử lý khí hoặc dầu, người điều hành kiểm tra tất cả các van an toàn của thiết bị nói trên tối thiểu 12 tháng một lần. 2. Khi kiểm tra các thiết bị theo quy định tại khoản 1 Điều này mà phát hiện hư hỏng hoặc không chính xác, người điều hành phải tiến hành thay thế hoặc hiệu chuẩn ngay các thiết bị này. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa quy định tại Điều 62 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 17. Hệ thống xả áp 1. Tại công trình dầu khí, người điều hành nối các van xả áp và các thiết bị xử lý hydrocacbon lỏng với bình lắng, hoặc bồn chứa có thể tích đủ để chứa được thể tích chất lỏng lớn nhất có thể thoát ra trước khi hệ thống được đóng an toàn. 2. Tại công trình dầu khí, tất cả các van xả áp ở các thiết bị xử lý khí phải nối với hệ thống đốt khí hoặc hệ thống xả khí. 3. Tại công trình dầu khí có hàm lượng khí H2S (hydro sunfua) trong chất lưu khai thác vượt quá 10 ppm thể tích thì công trình dầu khí phải lắp đặt hệ thống đốt khí hoạt động thường xuyên. | Nội dung Điều này tham thảo và kế thừa quy định tại Điều 48 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 18. Đốt, xả khí và hủy dầu 1. Đốt, xả khí: Người điều hành chỉ được đốt xả khí theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Dầu khí, bảo đảm các yêu cầu sau: a) Lưu lượng hoặc khối lượng khí đốt, xả không lớn hơn lưu lượng hoặc khối lượng cần thiết phải xả để thông và làm sạch giếng; b) Việc đốt khí phục vụ quá trình thử vỉa hoặc sau khi hoàn thiện, sửa chữa hoặc xử lý giếng nếu dự kiến kéo dài quá 48 giờ phải được người điều hành thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; c) Đốt theo chu kỳ khí dư thu được từ hệ thống xử lý không thể thu gom một cách kinh tế và việc đốt không gây ra mối nguy hiểm về an toàn; đốt trong tình trạng khẩn cấp như máy nén khí hoặc các thiết bị khác bị hư hỏng; đốt khi bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra và thử nghiệm; d) Trong trường hợp khẩn cấp, người điều hành có thể xả khí tạm thời (không đốt) trong vòng 24 giờ thông qua van an toàn. Trường hợp xả khí vượt quá 24 giờ phải được người điều hành thống nhất với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; đ) Đốt hay xả khí từ giếng để giải tỏa áp suất. 2. Đốt, hủy dầu: a) Người điều hành thực hiện việc đốt hay hủy dầu trong tình trạng khẩn cấp hoặc xét thấy việc đốt hay hủy dầu là cần thiết khi tiến hành công tác hoàn thiện hoặc sửa chữa giếng hoặc trong trường hợp xử lý kích thích tăng dòng với điều kiện khối lượng dầu bị đốt hay hủy ít hơn 1 m3/giờ và phải đảm bảo an toàn môi trường khi thực hiện việc đốt hay hủy dầu theo quy định của pháp luật; b) Người điều hành phải thông báo ngay bằng văn bản cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam khi đốt hoặc hủy dầu và phải có kế hoạch sẵn sàng để đối phó với tình trạng khẩn cấp; c) Trong quá trình thử giếng, người điều hành chỉ được đốt hoặc hủy dầu theo khối lượng đã được Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thống nhất. 3. Sau khi chấm dứt việc đốt, xả khí và hủy dầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người điều hành gửi báo cáo lượng đốt, xả khí và hủy dầu thực tế cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 28 và Điều 29 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg, phù hợp với Nghị định số 45/2023/NĐ-CP. |
| Điều 19. Quản lý mỏ dầu khí và các hoạt động khác đồng thời với vận hành khai thác 1. Các phương pháp khai thác, đối tượng khai thác, mạng lưới giếng, vận hành giếng được thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển mỏ dầu khí được phê duyệt. 2. Khi tiến hành bơm ép duy trì áp suất vỉa, người điều hành không được bơm chất lưu vào vỉa khác với mạng lưới giếng bơm ép và vỉa đã được phê duyệt. 3. Trong quá trình khai thác, trường hợp xuất hiện việc suy giảm áp suất vỉa bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ số thu hồi dầu khí cuối cùng của mỏ, người điều hành tiến hành nghiên cứu, xử lý và thông báo cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam để kịp thời điều chỉnh mức sản lượng khai thác dầu khí nhằm đảm bảo an toàn khai thác mỏ. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 23 và Điều 24 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Điều 20. Quan trắc, đo đạc và ghi chép về thông số môi trường 1. Đối với công trình dầu khí, người điều hành tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường. 2. Đối với các công trình dầu khí trên đất liền, người điều hành theo dõi và ghi chép về hướng, tốc độ gió, nhiệt độ và lượng mưa theo thời gian biểu nhất định. 3. Đối với công trình dầu khí ngoài khơi có người vận hành, người điều hành có trách nhiệm: a) Duy trì ghi chép tổng hợp các quan sát về môi trường thiên nhiên trong quá trình khai thác mỏ của từng ngày làm việc; b) Ghi nhận các dự báo về điều kiện khí tượng thủy văn của từng ngày và khi điều kiện khí tượng thủy văn trong ngày có sự thay đổi so với dự báo trong thời gian tiến hành các hoạt động sản xuất; c) Giàn khai thác bán chìm hoặc giàn khai thác nổi được quan sát và ghi chép độ nghiêng, độ chòng chành và độ dập dình của hệ thống khai thác và sức căng của từng dây neo ít nhất 6 giờ một lần khi tốc độ gió nhỏ hơn 35 km/h và ít nhất 3 giờ một lần khi tốc độ gió vượt quá 35 km/h. 4. Người điều hành có thể tham chiếu, sử dụng các số liệu quan trắc, đo đạc của các công trình dầu khí ngoài khơi trong cùng một mỏ hoặc mỏ dầu khí liền kề. | Nội dung Điều này tham thảo các quy định tại Điều 51 và Điều 52 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và thực tế hoạt động dầu khí tại Việt Nam. |
| Điều 21. Ngừng hoạt động khai thác dầu khí 1. Người điều hành phải ngừng ngay các hoạt động khai thác trong các trường hợp sau: a) Hoạt động khai thác gây ra các tai nạn, sự cố nghiêm trọng; b) Việc tiếp tục hoạt động khai thác sẽ gây ra mất an toàn nghiêm trọng cho người làm việc, công trình dầu khí hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về chất thải, bảo vệ môi trường; c) Có người bị trọng thương mà nếu không dừng hoạt động khai thác thì sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác hoặc sự cố gây nguy hiểm cho con người và nguy hại nghiêm trọng cho thiết bị; 2. Khi một giếng trên khu vực khai thác bị mất kiểm soát hoặc có nguy cơ bị mất kiểm soát, người điều hành phải đóng các giếng thuộc khu vực khai thác đó cho tới khi các nguy cơ trên được khắc phục. 3. Người điều hành chỉ được tiếp tục các hoạt động khai thác trở lại khi hoàn tất các điều chỉnh, sửa chữa đáp ứng các yêu cầu pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường. | Nội dung Điều này tham thảo quy định tại Điều 57 Quy chế khai thác dầu khí ban hành kèm theo Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg. |
| Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH |  |
| Điều 22. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày xx tháng xx năm 2025. 2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật được viện dẫn tại Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. | Đây là điều khoản chung về hiệu lực và tổ chức thực hiện (theo mẫu chung). |

BỘ CÔNG THƯƠNG